Estudio de Impacto Ambiental

Recolección y Tratamiento de los residuos Patológicos    Ciudad de Trelew

Según Anexo IV, Decreto Nº 185/09, Reglamentación de la Ley XI Nº 35. “Código Ambiental de la Provincia del Chubut”

- INTRODUCCIÓN

I.1. Metodología empleada para la elaboración del Informe Ambiental del Proyecto.

La empresa IMPEESA S.A. adjudicataria de la recolección y tratamiento de los residuos patológicos  de los generadores públicos y privados de la ciudad de Trelew proyecta  la instalación de la planta de tratamiento  en el Parque Industrial de Trelew.  La Planta de tratamiento funcionará en galpones en alquiler de 2.500 m2  con posibilidad de ampliación a 6.000 m2. La ubicación de la planta se muestra en la siguiente imagen de Google Earth:

El tratamiento que se aplicará a los residuos es de tipo mixto: incineración en un horno pirolítico y esterilización por vapor en autoclave. Tanto el horno pirolítico como el autoclave serán provistos por la firma  INCOL Corp S.A.

La firma IMPEESA S.A. informa que en la ciudad de Trelew se generan 92.000 dm3/mes de residuos patogénicos. Considerando una densidad promedio de los residuos  ρ = 125 kg/m3  resulta una generación mensual de 11.500 kg/mes. Para 22 días de trabajo mensuales, la generación diaria total  resulta 523 kg/día.

Corrientes de residuos a tratar en cada equipo

- Los residuos a esterilizar mediante AUTOCLAVE son:

Elementos punzocortantes, materiales de diagnóstico y curación que contengan restos de sangre, sangre y fluidos corporales, equipos para perfundir soluciones, equipos para extraer o colectar fluidos, equipos y accesorios descartables, restos de comidas de salas de aislamiento.

Cantidad a tratar: 75-80  % de la generación diaria total = 392 kg/dia

- Los residuos a incinerar en HORNO son:

Restos Patológicos: partes reconocibles del cuerpo humano, partes reconocibles de animales  con características infectocontagiosas, tejidos, órganos, fetos humanos, restos de animales producto de investigación médica y los residuos farmacéuticos.

Cantidad a tratar: 20-25 % de la generación diaria total = 131 kg/dia

Se ha realizado una descripción del medio natural y socioeconómico; y se analizó el grado de afectación que provocaría el desarrollo del proyecto, tanto en el ecosistema natural como a nivel socioeconómico, es decir, una descripción del posible escenario ambiental modificado, en el supuesto de que se implemente la obra o actividad proyectada.

Se han identificado los impactos ambientales generados durante las etapas de:

Adaptación de las instalaciones existentes en el parque industrial

- Operación y mantenimiento del sistema de procesamiento de los residuos patológicos según equipamiento / tipo de residuos :

1.- Autoclave

2.- Horno Pirolitico

Se han considerado las acciones o actividades que puedan tener lugar dentro del proyecto y para cada acción, se han considerado los factores ambientales que pueden ser afectados significativamente. Posteriormente se aplicó la matriz de Leopold, de causa o acción–efecto.

En base a la identificación de los impactos ambientales se han indicado las medidas de mitigación con el fin de evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto sobre el entorno.

Finalmente se ha elaborado el Plan de Gestión Ambiental que tiene por finalidad asegurar la adecuada implementación de las medidas formuladas para los impactos identificados y el monitoreo de las variables ambientales que caracterizan la calidad del ambiente .En éste caso esencialmente hablamos de efluentes gaseosos y la eventual afectación de la calidad del aire en el area de influencia del proyecto.

Dicho Plan de Gestión Ambiental incluye el Plan de Seguimiento y Control, para garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas; y el Programa de Monitoreo Ambiental cuyo objetivo es controlar la calidad de los efluentes gaseosos, con el fin de prevenir impactos negativos sobre el ambiente.

La implementación del proyecto deberá ser acompañada por la implementación de sistemas de gestión en los hospitales y centros de salud que tengan por objetivo destinar a tratamiento exclusivamente los residuos patogénicos.  En general la implementación de estos sistemas de gestión reduce la generación de residuos patogénicos implicando por lo tanto menores requerimientos de incineración.

I.2.- Autores

Responsable del Estudio :

Ing. Químico Gonzalez Gallastegui , Alberto Ricardo.  Coordinación  General.  Relevamiento datos del medio Fisico.Identificación y plan de mitigación de Impactos Ambientales Desarrollo del. Plan de Gestión Ambiental. Aportes Bibliográficos

Matricula Profesional : 1946 . Registro Provincial de consultores ambientales : 144

I.3.- Marco Legal e institucional

El presente Informe ambiental del Proyecto se ha  encuadrado en el actual marco normativo provincial según lo establecido por el anexo IV del Decreto Provincial 185/99 y modificatorias Decreto 1003/16 de la Ley Provincial XI Nº 35 ( ex Ley 5439 ) “Código Ambiental de la Provincia del Chubut”

También se tiene en cuenta el reciente Decreto 1540/16 de vuelco a cuerpo receptor que reemplaza la derogada ex Ley 1503 y sus decretos reglamentarios 2099/77 y 1402/83 
            Otras legislaciones pertinentes a la tematica del estudio son :

- Ley Nacional 20284 Contaminación Atmosférica,

- Ley 5965 Pcia Bs As Decreto 3395/96

- Ley Nacional 24051 de residuos peligrosos

- Ley Provincial 3472 adhesión a 24051

- Decreto Nacional 831/93 Reglamenta la Ley 24051

- Ley Provincial 5092 . Residuos Patológicos

- Decreto Nacional 181/92 . Prohibición de transporte de Residuos

- Resolución Ministerio de Salud 134/16 Gestión de Residuos

- Resolución Sec Ambiente 5-2003 Residuos Peligrosos

- Resolución Sec. Salud 134/98 . Guia eliminación patológicos

- Resolución Sec. Salud 349/94 .Manejo de residuos Patológicos en Centros de Salud

- Ordenanza 4232/92

I.4.-Personas entrevistadas y entidades consultadas

- .Presidente Impeesa S.A Esteban Panzarasa ..

- Ministerio de Ambiente y Control del desarrollo. Dirección de evaluación y Control

Ambiental

- Dirección de Salud Ambiental . Ministerio de Salud Publica

- Gerente de Planta y Apoderado Jorge Subiela

## II.2. Nombre completo del responsable del proyecto

Empresa : IMPEESA S.A. CUIT 30-70898647-6,

Presidente Pablo Panzarasa

Representante legal Local :Dr Enrique Maglione

Gerente de Planta y Apoderado Jorge Subiela

Cel.: 0280-154665011

e-mail :jsubiela@hotmail.com

II.3.- Responsable de la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental

Nombre: González Gallastegui, Alberto Ricardo

DNI: 12.047.373

Profesión: Ingeniero Químico.

Matricula Profesional del Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la    Provincia del Chubut: N° 1946.

Nro de Inscripción en el registro Provincial de Consultores Ambientales Según Ley XI Nro 35: 155

Dirección: Fray Luis Beltran N° 294. (CP 9100) Trelew (Chubut)

Teléfono particular: (0280) 4433417

Teléfono celular: (0280)154670617

e.mail: ricardogallas@yahoo.com.ar

II.4.- Actividad Principal de la Empresa u Organismo

Concesionaria de servicios de recolección , tratamiento y disposición final de residuos sanitarios de los tipos  contaminantes no patológicos , contaminantes patológicos y contaminantes peligrosos

# CAPITULO DOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA

Definiciones :

- Residuos Biopatogénicos: A los fines del presente estudio, se denominará como residuos biopatogénicos generados en Hospitales Púbicos , Centros de salud , Clínicas y Sanatorios Privados , Profesionales de la salud , etc que presenten características denominadas como “infecciosas” en la legislación nacional (Ley 24051), “biopatogénicos” en la resolución N° 060 SPS ó “patogénicos – biopatogénicos” en la Ley Provincial  XI Nro 35  Los residuos biopatogénicos mayoritariamente generados son restos de sangre y sus derivados, residuos provenientes de cultivos de laboratorio, restos orgánicos provenientes de sectores en los que se extraen tejidos u otros fluidos corporales, y otros definidos como infectocontagiosos; las gasas, algodones, vendas, jeringas, guantes, guías, objetos cortantes o punzantes y demás materiales descartables y otros elementos que hayan estado en contacto con agentes patogénicos y que no se esterilicen. Además se considera patogénicos a todos los residuos que se generan en áreas de alto riesgo infectocontagioso, cualesquiera sean sus características; y aquellos residuos patogénicos provenientes de los servicios de radiología y radioterapia.

- Residuos Comunes: Son también denominados “asimilables a domiciliarios”. De acuerdo al art. 75 de la ley XI N° 35 son todos aquellos producidos en domicilios particulares, dependencias administrativas, limpieza general e áreas sin restricción, depósito, talleres, áreas de preparación de alimentos, embalajes y cenizas. Representan para los establecimientos sanitarios aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que resulten de la actividad de lugares y /o procedimientos donde no hubiesen tenido contacto con fluidos corporales de pacientes o que no presenten características que los conviertan en biopatogénicos.

- Residuos Peligrosos: son todos aquellos comprendidos en los Anexos I y II del Título VI de la Ley XI Nº 35, constituidos por elementos y/o sustancias que por sus características de acidez, alcalinidad, eco toxicidad, puedan generar riesgos para las personas y el ecosistema.

- Residuos Radiactivos: Son todos aquellos constituidos por elementos y/o sustancias provenientes del tratamiento de pacientes o servicios médicos donde las características de los mismos puedan provocar contaminación por radiación.

### Nombre del Proyecto

Tratamiento de Residuos Patogénicos mediante procesamiento en autoclave y incineración pirolítica en la ciudad de Trelew.

### Naturaleza del proyecto.

El proyecto tiene por finalidad realizar el tratamiento de los residuos patogénicos generados en los hospitales públicos  y centros de salud de la ciudad de Trelew. La empresa Impeesa fue contratada por la municipalidad de Trelew  y por el termino de 10 años para realizar el servicio de recolección , tratamiento y disposición final  de los residuos patológicos generados dentro de su ejido.; si bien a futuro se proyecta ampliar el servicio a las localidades de Puerto Madryn, Rawson, Gaiman y Dolavon. dicha prestación eventual escapa a los fines de este estudio  Las instalaciones a construir y las características técnicas del tipo de equipamiento que se proyecta poner en funcionamiento permitirán realizar la gestión de los residuos patogénicos generados en los establecimientos públicos y privados de salud de acuerdo a las normativas provinciales y Nacionales vigentes en la materia.

En la actualidad los residuos patogénicos generados en los hospitales y centros de salud de las ciudades de Trelew y Rawson son incinerados por una empresa privada ubicada en el Parque Industrial de Trelew. De acuerdo a las Estadísticas Hospitalarias, Sanitarias y Vitales de la Secretaría de Salud y a los informes hospitalarios sobre generación de residuos patogénicos Trelew , se estima la necesidad de dar tratamiento a aproximadamente 523 kg/dia de residuos patogénicos.

- Los residuos a esterilizar mediante AUTOCLAVE son:

Elementos punzocortantes, materiales de diagnóstico y curación que contengan restos de sangre, sangre y fluidos corporales, equipos para perfundir soluciones, equipos para extraer o colectar fluidos, equipos y accesorios descartables, restos de comidas de salas de aislamiento.

Cantidad a tratar: 75-80  % de la generación diaria total = 392 kg/dia

- Los residuos a incinerar en HORNO son:

Restos Patológicos: partes reconocibles del cuerpo humano, partes reconocibles de animales  con características infectocontagiosas, tejidos, órganos, fetos humanos, restos de animales producto de investigación médica y los residuos farmacéuticos.

Cantidad a tratar: 20-25 % de la generación diaria total = 131 kg/dia

El autoclave a instalar dispondrá de : Camara cilíndrica de equipo , Carros para carga de los residuos y para transporte , Sistema de mesa elevadora de los carros , Generador de Vapor ( provisión externa al equipo ) , Sistema de vacio y/o sistema eyector ( Esterilizador secundario ), Condensador y conjunto de válvulas para accionamiento, Estación de comando y control. El equipo a proveer puede procesar hasta 450 Kg/h y consume 400 Kg/h de vapor

El Horno Pirolitico  es una unidad incineradora del tipo pirolitico a gas natural  y capacidad de procesamiento  125 kg/hr.

El equipamiento consta de :

- Equipo de termodestrucción controlada ( ETC)

- Sistema de tratamiento y depuración de gases (STDE)

El equipo es de carga manual , un sistema de monitoreo con control de gases, un sistema computarizado de control y registro on line  y una chimenea de evacuación de gases

La implementación del proyecto deberá ser acompañada por la implementación de sistemas de gestión en los hospitales y centros de salud que tengan por objetivo destinar a tratamiento exclusivamente los residuos patogénicos.  En general la implementación de estos sistemas de gestión reduce la generación de residuos patogénicos implicando por lo tanto menores requerimientos de incineración.

Capacidad instalada :

Considerando  las capacidades máximas de procesamiento de cada equipamiento es decir :

480 Kg/h Autoclave y 125 Kg /h en Horno Pirolitico

Total capacidad instalada procesamiento residuos en Autoclave para 10 hs de Operación : 4800 Kg

Total capacidad instalada procesamiento residuos en Horno Pirolitico para 10 horas Operación : 1250 Kg

Inversiones realizadas en el equipamiento :

Obs.: Datos tomados de Factura Proforma de INCOL del 05-04-2017 facilitada por la empresa IMPEESA

| Equipamiento | Precio en U$S |
| --- | --- |
| Horno Incinerador Marca Incol Mod PY-125 | 223.350 |
| Autoclave Marca Incol Mod SA-U480 | 200.395.- |
| Caldera Fondo Humedo 3 pasos p/autoclave | 44.970.- |
| Ablandador de Agua | 5.450.- |
| Total sin IVA | 474.162 |
| Total con IVA 10,5% | 523952 |

### Objetivos y justificación del proyecto.

La concreción del proyecto permitirá fundamentalmente realizar el tratamiento de los residuos patogénicos generados por el sector público de atención médica de la ciudad de Trelew cumpliendo con lo establecido en el Código Ambiental de la Provincia del Chubut (Ley XI Nº 35), la Resolución 060/96 SPS y el Decreto Reglamentario Nº 1675/93 de residuos peligrosos.

Por otra parte la combinación de uso de autoclave y Horno de incineración es considerada optima para el tratamiento de los residuos patogénicos se logra con ello por un lado con el uso de autoclave evitar la incineración de plásticos que conlleva a la generación de dioxinas y furanos  y a través de la incineración pirolítica recurrir a la tecnología  de tratamiento recomendada  por parte del estado provincial a través de la Dirección de salud ambiental ya que presenta las siguientes ventajas :

Minimiza la emisión de gases toxicos

Destrucción total de los desechos anatómicos

Reducción de un 90 % del volumen inicial

Destrucción de patógenos

Ausencia de insectos

### Programa de Trabajo.

. El detalle de las actividades referentes a la adecuación de las actuales instalaciones fabriles se indica en el ítem 3 de este capítulo.

| Actividades | Tiempo (en días a partir de la autorización del inicio de obras) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 a 60 | 60 a 120 | 120 en adelante |
| Acondicionamiento de las instalaciones |  |  |  |
| Instalación de unidad incineradora/Autoclave Capacitación y pruebas |  |  |  |
| Operación normal |  |  |  |

### Proyectos asociados.

No existen actualmente proyectos asociados.Políticas de crecimiento a futuro.

El equipamiento instalado permite el procesamiento de los residuos patológicos del área de salud publica de Trelew e inclusive de las otras localidades del valle inferior del Rio Chubut : Puerto Madryn , Rawson , Gaiman y Dolavon y dispone de una capacidad instalada de procesamiento que  permitiría cubrir como mínimo un 300% del actual requerimiento ; a dichos fines y si bien corresponde a valores estimados debe tenerse en cuenta que el Horno Pirolitico puede procesar 150 kg/h y la demanda diaria de Trelew estaría en ese orden

Por otra parte  las instalaciones tienen dimensiones y factibilidad de servicios que permiten la instalación de otro/s equipamientos de capacidades similares a los que prevé el proyecto actual

### Vida Util del Proyecto

La vida útil del equipamiento tanto autoclave y Horno Pirolitico se estima en 10 años por razones de obsolescencia tecnológica pese a ser equipos de ultima generación  aunque su operatividad puede extenderse indefinidamente con un mantenimiento adecuado . Por otra parte  las instalaciones físicas de la obra civil donde se instalan tienen una vida útil de 25 años y allí  podrán reinstalarse los nuevos equipos de acuerdo a lo ofertado por el mercado y/ o las futuras ampliaciones de capacidad

### Ubicación Física  del Proyecto

La planta se ubica en la localidad de Trelew Departamento Rawson . Parque Industrial Macizo 1B Lote 2, Galo Lobato y calle s/n.

TRELEW

Etapa de selección del sitio.

### Urbanización del Área.

El proyecto se desarrollará en el Parque Industrial pesado de Trelew, el cual está incluido dentro del área urbanizada de la ciudad y ubicado al Nor-Noroeste (NNO) de la ciudad, con acceso por la Ruta Nac. 25 a una distancia del centro de la ciudad que varía entre 3 y 5 Km. La superficie actual asciende a 305 has., con un área para la zona industrial de 202 has. y para la zona de actividades complementarias de 103 has.

Es un parque industrial que cuenta con una infraestructura de servicios básicos necesarios para abastecer las diversas actividades industriales que allí se desarrollan. Estos servicios incluyen línea interna de distribución de energía eléctrica, red de gas, planta potabilizadora de agua industrial, red colectora de efluentes y red de distribución de agua industrial.

### Criterios de elección del sitio.

Dentro de las opciones de ubicación en la ciudad de Trelew, la alternativa del Parque Industrial   fue considerada como más conveniente respecto a la opción de utilizar predios pertenecientes a algún centro de salud u hospital.

La realización del tratamiento en el Parque Industrial presenta las siguientes ventajas:

- Actividad compatible: En la actualidad los residuos patogénicos de las ciudades de Trelew y Rawson son tratados por una empresa privada que realiza la incineración pirolítica en el Parque Industrial de Trelew, contando con autorización municipal y provincial.

- Servicios: Es una zona destinada específicamente a procesos y actividades de tipo industrial, contando con todos los servicios básicos.

- Se encuentra alejado de los sectores residenciales de la ciudad.

- Presenta accesos óptimos para los vehículos que transportarán los residuos y excelente maniobrabilidad. Las dimensiones del terreno cedido posibilitarán la construcción de instalaciones anexas para la higiene de los vehículos.

### Superficie requerida.

Las instalaciones a construir comprenderán aproximadamente 648 m2. El sector principal de la edificación será el operativo conteniendo ambos equipos : Autoclave y Horno Pirolitico para la esterilización, incineración y almacenamiento de residuos, que contará con espacio suficiente para la instalación de los equipos y rejillas para escurrimiento de potenciales derrames. Además, el edificio contará con oficina, sector de vestuario y sanitarios, pañol, rampa de descarga y depósito de vehículos.

### Uso actual del suelo en el predio.

El proyecto se desarrollará en el Parque Industrial de Trelew, en la actualidad se utiliza exclusivamente para emprendimientos productivos y de servicios. Entre las actividades más importantes que se desarrollan en el Parque Industrial se encuentran la textil sintética, textil lanera, metalmecánica, constructora, de transporte y otras actividades diversas.

### Colindancias del predio y actividad que se desarrolla.

Las actividades en las colindancias del predio se corresponden con las de un parque industrial pesado, es decir predominan las actividades industriales.

Las instalaciones a utilizar pertenecían a Agropecuaria del Sur ( Lavadero y peinaduria de lanas ) ex Maderos de la Patagonia que se encuentra entre las calles Galo Lobato ( primera paralela a la ruta 25 ) y Puerto Agentino. En dirección Noreste a la ciudad de Trelew se ubican Soltex S.A.I.C.A.(hilandería, tejeduría y tintorería de tejido plano), Chargeurs Wool Argentina S.A. (lavadero y peinaduría de lanas), Propulsora Patagónica S.A.(fabricación de tejido plano), y Depósitos de la Supermercados La Anonima mientras que en dirección sur oeste hacia Gaiman se encuentra la fábrica de aberturas de aluminio Cavión

Charguers Wool

WoolWool

soltex

Planta de Tratamiento de Residuos Patologicos

Cavion

### Situación legal del predio.

El predio e instalaciones existentes cuya denominación es  Lote 2, Macizo 1-b, Ruta 25, Parque Industrial de Trelew, Provincia del Chubut consta de las siguientes dependencias: oficinas, planta baja y alta, salón y comedor

La Empresa Impeesa que desarrollara este proyecto lo alquila a la firma Maderos   de la patagonia s.a, cuit 30-63588613-3 por un periodo de 36 meses a partir del 01-06-2017 existiendo una opción de renovación prioritaria a favor de la locataria así como también de venta  Impeesa hará un uso parcial de las instalaciones y ejecutara refacciones y adecuaciones que serán previamente aceptadas por la locadora .

### Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad

Desde Trelew se accede al predio circulando por la Ruta Nac. Nº 25, la cual en ese tramo dentro del ejido urbano se denomina Avenida La Plata, el ingreso al parque industrial debe hacerse por la calle sin nombre ubicada entre Propulsora Patagónica y Nylotex, la cual desemboca en la calle Galo Lobato ( primera paralela a la ruta ). En dirección Sur-Oeste hacia Gaiman se encuentran las instalaciones de Charguers Wool y Soltex  arribando a la intersección de la calle sin nombre donde cruzando esa arteria se encuentran las instalaciones de la ex agropecuaria del sur

Desde Puerto Madryn se accede empleando la Ruta Nacional Nº 3 hasta la rotonda de acceso norte a la ciudad de Trelew, desde donde se circunvala la ciudad mediante la Ruta Nac Nº 25, dejando a la izquierda el barrio San Martín, luego de sobrepasar el cruce con la Ruta Prov. Nº 4 se continúa por Ruta Nac. Nº 25 (denominada en este trayecto avenida Juan D. Perón) dejando  a la derecha los barrios Los Aromos y Constitución. Posteriormente esta ruta toma el nombre de  Avenida La Plata, por la cual se accede al Parque Industrial y al predio como se detalló en el párrafo anterior.

Desde la ciudad de Rawson se accede a la ciudad de Trelew mediante las Rutas Prov. Nº 7 y Nac. Nº 25. Desde la rotonda de acceso este se utiliza la Ruta Nacional Nº 3 hasta la rotonda de acceso norte, circunvalando la ciudad como se estableció para el acceso desde Puerto Madryn.

Desde las ciudades de Gaiman y Dolavon se accede por el oeste mediante la Ruta Nac. Nº 25 (Avenida La Plata).

### Sitios alternativos que hayan sido o estén siendo evaluados.

No se evaluaron sitios alternativos.

### Etapa de preparación del sitio y construcción.

### Programa de Trabajo

Se estima readecuar las instalaciones en un plazo de 150 dias

| Actividades | % de Avance de Obra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |
| - Acondicionamiento de las instalaciones Operativas | 40 | 30 | 30 | - | - |
| - Instalación de Horno Pirolitico y Autoclave - Capacitación y pruebas |  |  | 50 | 50 |  |
| - Adecuación de Instalaciones sanitarias |  | 20 | 40 | 20 | 20 |
| - Adecuación áreas administrativas |  |  | 20 | 40 | 40 |

Las actividades involucradas en la construcción de las instalaciones están indicadas en el Plan de Trabajos.

. 	Se prevé que en un plazo máximo de 150 días las instalaciones estarán adecuadas y con todos los servicios necesarios para el montaje e instalación de la unidad incineradora de residuos patogénicos y el autoclave. El fabricante deberá entregar los equipos listos para su funcionamiento, siendo tan solo necesaria la conexión de los servicios electricidad, gas, agua y el montaje de la chimenea del Horno incinerador correspondiente.

Una vez concluida la etapa de adecuación se prevé que las actividades de Montaje/ instalación , puesta en marcha y capacitación insuman aproximadamente 60 días. La instalación comprende como acciones principales el transporte de los equipos, la descarga y ubicación (se utilizará autoelevador ó aparejo y rollos), la conexión de los servicios, capacitación previa del personal por parte del proveedor y realización de prueba de funcionamiento.

Plano de Implantación

n

Horno Pirolitico : Incluye consumo de servicos

Plano del  Autoclave

Camara de Purgue Autoclave

Instalaciones Sanitarias. Planta existente en Maderos de la Patagonia

### Actividades y equipos requeridos para la readecuación del sitio.

La readecuación de las instalaciones civiles y de servicios   asi como el montaje del horno ( Chimenea incluida ) y autoclave requerirá de la realización de las siguientes actividades principales:

Planta Baja

- Adecuación área de lavadero de unidades y recipientes  con vertido de liquidos a cisterna de 2.500 lts que desagota en el canal de efluentes del parque industrial.

- Adecuación /Nivelación de piso para instalación de autoclave ( Ver planos )

- Adecuación zona de caldera (anexo autoclave)

- Pintado de piso con pintura epoxi color cemento y paredes hasta 1,80 mts en sintético blanco resto en latex blanco ,incluido el techo abovedado

- División de zona de descarga del resto de la planta en durlock. En esta zona también  irá una cámara de frío de 0 a -5° de 3,60 x 4,60 x 2,10 mts para residuos pendientes de proceso.

- Se divide un área para depósito temporal de cenizas en tambores hasta su envío a disposición final. Se divide en durlock con portón de acceso por dentro y se instalará en la parte exterior un portón de 3 x 3 para ingreso de unidades para su carga.

- Garita elevada aprox. 2 metros del nivel del piso de 3 x 3 x 2,10 m con equipamiento informático vinculados al autoclave y horno, situada en el centro del local entre ambos equipos. Construida en perfilería estructural, placas de yeso, vidrio y fenólico (piso y escalones)

- Área de depósito de insumos

- Área de herramientas y taller para personal de mantenimiento

- Comedor azulejado.

- Sanitarios con 4 duchas, 3 inodoros y lavatorios para personal operativo. Se cambian todas las cañerías existentes (de metal) por cañería de termo fusión pvc. Piso y paredes cerámicos.

- Vestuarios para personal operativo

- Readecuación de la Instalación de red eléctrica e iluminación.

- Readecuación de la Instalación de gas.

- Descarga y ubicación del horno de incineración y autoclave

- Instalación del horno pirolitico y autoclave

- Montaje de chimenea.

Planta alta:

- Oficinas administrativas

- Baño de caballeros personal administrativo

- Baño damas

- Kitchenette

La realización de las actividades enumeradas con anterioridad demandará como mínimo la utilización de los siguientes equipos:

- Autoelevador  (o aparejo y rollos).

- Grúa.

- Motocompresor.

- Vehículo Utilitario

- Maquinas y Herramientas de mano

- Hormigonera de 250 l

- Máquinas de soldar.

- Vibrohincador.

### Materiales y equipos

Los materiales a utilizar para la readecuación de las instalaciones son los siguientes: Materiales Principales; Cantidades. Cemento; 80 b x 50. Ladrillos huecos 12x18x33; 280 u. Idem 8x18x33; 60. Placas x 2,60 m x 70 mm; 226. Malla metalica p/contrapiso instalación Autoclave; 6. Placas Yeso standard; 162. Perfileria p/tabique montante y solera; 250. Masilla p/juntas x 32 Kg; 14. Tubos estructurales 40x40 ,40x60 y 40x80; 45. Angulos 1 ¼ x 3/16; 16. Fenolicos x 18 mm; 8. Pintura asfaltica x 18 l; 8. Planchuelas 1 1/8 x 3/16; 4. Caños epoxi /Accesorios epoxi; 8. LLaves de paso; 6. Roto martillo/ Puntas rotomartillo; 1. Aqua Sistem Tubo insertos M-H/accesorios; 54. Aqua Sistem Llaves de paso; 18. Bomba Rowa Presurizadora /Bomba sumergible 1”; 1. Ferrum Inodoro; 2. Ferrum Pileta; 3. Ferrum Depositos; 5. Tanque de agua bicapa x 2500 l; 1. Juegos grifería; 8. Disyuntores diferencial 25 Amp; 3. Llaves Termicas Bipolar 16 Amp; 11. Imprimación Epoxi/diluyente epoxi; 150/25 l. Esmalte Sintetico Epoxi; 150 l. Latex Interior /Esmalte sintetico; 80/20 l. Horno Pirolitico Marca INCOL Modelo Py-125; 1. Autoclave Marca Incol SA-U 480; 1. Caldera; 1. Ablandador; 1. Camiones IVECO Dayli ES VAN 5SC17; 4.

### Obras y servicios de apoyo.

Se dispondrá de un obrador y servicio de baños químicos durante la etapa de readecuación. No está prevista la necesidad de otras obras o servicios de apoyo.

### Personal requerido.

Mano de Obra Directa:

- 3 oficiales

- 1 electricista

- 1 gasista matriculado

- 3 Medio oficiales

Supervisión:

-      1 capataz de obra

### Requerimientos de Energía  , combustible y agua. Generación de residuos

### 2.6.1.-Requerimientos de Electricidad.

Se utilizará durante la obra energía proveniente de la red de alimentación del Parque Industrial, que cuenta con líneas de distribución interna de 13.2 kv, subestaciones de rebajes a 30 kv., como así también transformadores en baja (380/220).

### 2.6.2.-Requerimientos de Combustible.

No se prevé la necesidad de depósitos de combustible en el predio durante la construcción de las instalaciones. El aprovisionamiento de los camiones transportistas se realizará en las estaciones de servicios de la ciudad de Trelew.

### 2.6.3.-Requerimientos de Agua.

La provisión de agua cruda y potable se realizará a través de las redes de agua potabley agua cruda existentes que abastecen el Parque Industrial. Los requerimientos principales están relacionados con actividades de limpieza y readecuación de las instalaciones .

### 2.6.4.-Residuos generados.

Durante la etapa de readecuaciones los principales residuos generados serán los provenientes del desmalezamiento y limpieza del terreno , estos residuos serán transportados al basural municipal.

Otros residuos que se generarán durante la etapa de construcción son los siguientes:

- Efluentes Cloacales del obrador: Baños químicos.

- Residuos sólidos consistentes principalmente en restos de materiales de construcción. Serán dispuestos en el basurero municipal.

### Etapa de Operación y Mantenimiento. Equipos Utilizados características . Se indican al pie los equipos y bienes que se utilizaran

Los residuos se trataran en Autoclave o Horno Pirolitico de acuerdo a su procedencia ;  los materiales en tránsito se dispondrán en una cámara de frio

### De acuerdo a su procedencia los residuos se trataran en Autoclave u Horno Pirolitico.-

- Los residuos a esterilizar mediante AUTOCLAVE son:

Elementos punzocortantes, materiales de diagnóstico y curación que contengan restos de sangre, sangre y fluidos corporales, equipos para perfundir soluciones, equipos para extraer o colectar fluidos, equipos y accesorios descartables, restos de comidas de salas de aislamiento.

Se instalará el Modelo SA –U -480, el que tiene un consumo de vapor de 400 a 500 Kg/h   para una producción horaria de 39 Kg/h

## PROYECTO INSTALACIÓN AUTOCLAVE

Muchos de los residuos que se generan, pueden ser de materiales que tengan la ventaja de ser reutilizados mediante un proceso de reciclaje de los mismos, para que estos materiales peligrosos estén disponibles para ser reutilizados, se efectúa un procedimiento de desinfección a través de equipos denominados autoclaves:

  - Un autoclave es un recipiente metálico de paredes gruesas con cierre hermético que permite trabajar con vapor de agua a alta presión y alta temperatura que sirve para esterilizar material médico o de laboratorio.

  - El autoclave inactiva todos los virus y bacterias.

  - La olla de presión tiene el perfecto principio del autoclave.

  - La esterilización con vapor es el método más efectivo, actúa coagulando las proteínas de los microorganismos llevando así a su destrucción.

  - Existen unos controles de calidad de la esterilización:

    - Control físico: Papel registrador, manómetros.

    - Control químico: Cinta indicadora (indica solo si ha pasado por un proceso de esterilización). Tira de control interno o baliza se colocan en el interior y exterior de las cajas.

    - Control biológico: Es el método de prueba más aceptado actualmente. Se realiza con esporas del Geobacilo Stearothermophilus, que es el microorganismo más resistente al calor.

  - La eficiencia de la esterilización con vapor está relacionada con la rapidez y la eficacia con que se remueve el aire de la cámara. Con el fin de detectar fallos en la remoción del aire dentro de la cámara apareció el test de Bowie-Dick. El aire atrapado dentro de la cámara del esterilizador es uno de los problemas más serios

en el proceso de esterilización. Las fluctuaciones de la temperatura dentro de la cámara son frecuentemente signos de que el aire ha sido removido en forma incompleta.

  - Es muy importante para la esterilización que el vapor sea:

  - Limpio: Es decir un vapor formado a partir de agua limpia, es decir, agua filtrada y libre de sustancias contaminantes como el cadmio, magnesio, plomo o cloro entre otras (agua osmotizada).

    - Puro: Esto quiere decir que la presencia de agua en forma líquida sea muy baja, esto se considera cuando es menor al 3%.

Para que sea efectiva la esterilización:

    - El vapor tiene que estar en contacto directo con el material a esterilizar (por lo que la carga de los elementos es muy importante).

    - Crear el vacío efectivo con el fin de desplazar todo el aire presente inicialmente en el autoclave y su sustitución por vapor.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE UN CICLO DE ESTERILIZACIÓN

Esteriliza con vapor de agua saturado exento de aire.

| 1 | MARCHA | Se cierran las puertas herméticamente para que la cámara quede estanca. |
| --- | --- | --- |
| 2 | PURGA DE AIRE | En esta fase se eliminara el aire contenido en la cámara y se favorecerá a la eliminación posterior del aire dentro de los paquetes y de los contenedores. Para ello se inyecta vapor en la cámara y se activa el sistema de vacío. |
| 3 | PREPARACIÓN | Para la extracción del aire de los productos y de la cámara, se realiza una serie de fases (hasta cuatro) de inyección de vapor (de recámara a cámara) seguidas de fases de vacío (prevacío), mediante el sistema de vacío, para eliminar completamente el aire restante. |
| 4 | CALENTAMIENTO | Se introduce vapor en la cámara y en el interior de los contenedores, hasta alcanzar la temperatura y presión de esterilización. |
| 5 | ESTERILIZACIÓN | Se mantiene constante la temperatura y presión en la cámara durante el correspondiente tiempo de esterilización. |
| 6 | DESVAPORIZACIÓN | El vapor de la cámara es eliminado por el sistema de vacío y se produce un descenso de la presión. |
| 7 | SECADO | Se inicia un vacío final, profundo y duradero. Se mantiene el vapor en la recámara, para mantener caliente la cámara y ayudar a secar el producto a fin de evitar todo tipo de recontaminación bacteriana durante el transporte y el almacenamiento. |
| 8 | IGUALACIÓN | Entrada de aire atmosférico a la cámara, a través de un filtro de aire estéril, para compensar la presión de la cámara (que estaba en depresión) con la atmosférica. El vapor utilizado se condensa y se convierte en agua transportándose a un depósito. |
| 9 | FINALIZACIÓN DEL PROCESO | Se liberan las puertas para que puedan ser abiertas. Algunos de los modelos considerados para esta segunda etapa. |

Residuos Patológicos que se procesaran en Horno Pirolitico :Serán incinerados en Horno Paralitico aquellos Restos Patológicos: partes reconocibles del cuerpo humano, partes reconocibles de animales  con características infectocontagiosas, tejidos, órganos, fetos humanos, restos de animales producto de investigación médica y los residuos farmacéuticos.

- HORNO INCOL: incinerador pirolitico para residuos patogénicos e industriales construido bajo licencia de “Techtrol Ltd.” de Gran Bretaña, de combustión a gas natural o gas licuado, Modelo PY-125 (Industria Argentina). El horno está compuesto por un sistema de carga manual, sistema de tratamiento y depuración de gases de 9 etapas, sistema de monitoreo continuo de dos gases (O2 y CO), sistema computarizado de control y registro on line de variables de operación e informaciones de proceso, chimenea de salida de gases.

El Proceso principal  se llevará a cabo en una unidad incineradora del tipo horno pirolítico de tres cámaras equipado con lavador de gases.

El equipo seleccionado es de cámaras múltiples; poseyendo tres en total a saber: cámara primaria o de gasificación (vertical), cámara secundaria o de recombustionado de gases (horizontal), cámara terciaria  permite la combustión de los gases que eventualmente hayan quedado sin quemar y produce la decantación de un alto porcentaje de material particulado.

En esta clase de hornos, los residuos a tratar se cargan en la cámara primaria, en ella se aporta energía por medio de los quemadores en condiciones deficitarias de oxígeno (proporción menor a la estequiométrica), por lo que el residuo sufre secado, gasificación y pirólisis (destilación destructiva) generando gases combustibles (pirolíticos) a 800°C.

Los gases pirolíticos pasan así a la cámara secundaria y en esta son quemados en condiciones de alta temperatura, con un tiempo de residencia mínimo de 2 segundos y exceso de aire con el aporte de energía externa (quemador) de modo de iniciar y mantener la combustión y además lograr la combustión completa de los residuos a 1200°C (mínimo).

Los gases generados pasan a la cámara terciaria, cuya función específica es brindar seguridad operativa dado que permite la combustión de los gases que eventualmente hayan quedado sin quemar y produce la decantación de un alto porcentaje del material particulado debido al proceso de expansión y cambio de dirección a que es sometido el gas. Posteriormente el gas se introduce en el lavador de gases.

El lavador de gases generalmente funciona a corriente cruzada logrando la captación del material particulado, el enfriamiento brusco de los gases y absorción de los gases condensables.  En caso de ser necesario el horno permite la incorporación de un equipo lavador más específico de acuerdo al tipo de residuo predominante. El agua utilizada en este tratamiento pasa por un decantador de sólidos y luego a un tanque de compensación trabajando en un circuito cerrado, que permite realizar los controles del líquido antes de su vertido al exterior.

Luego de circular por el lavador de gases, los gases sufren expansión (expansor) y se regula la velocidad de salida de los mismos por la chimenea.

Chimenea: mínimo 8 metros desde la base del horno. Deberá contar con registro de tiraje y al menos dos orificios para la toma de muestra.

Tablero de comando: Equipado con control automático de funcionamiento, central pirométrica con microprocesador para control de las temperaturas en cada cámara. Control sobre los quemadores, inyectores y lavador de gases. Temporización electrónica con señal sonora y lumínica por falla operativa.

Quemadores: para utilización de gas natural. Tipo automático, con sistema de barrido previo de gases. Sistema de seguridad por falta de suministro eléctrico, falta de aire, falta de gas, detección de prellama sobre el quemador antes de encender y falta de llama.

Construcción: Revestimiento interior con punto de fusión superior a 1.850°C. Cámara de aislación entre la cubierta y el revestimiento.

Sistema de Tratamiento de Gases: Vía seca y vía húmeda (lavador de gases con cámara de decantación, bomba recirculadora y tanque de compensación con reposición automática de agua, con posibilidad de dosificación de neutralizantes). El sistema de lavado debe permitir la toma de muestra antes de su vertido en ocasiones de realizar el mantenimiento con recambio del agua de tratamiento.

Proceso Esquematico

Detalles constructivos

### MAMPOSTERIA REFRACTARIA:

Es de ladrillos densos silicoaluminosos colocados en un espesor de 115 mm. Aptos para las temperaturas de servicio, pudiéndose alcanzar en la cámara secundaria valores del orden de los 1200ºC.

El piso de carga es de hormigón refractario de alta resistencia, estando las puertas revestidas con materiales refractarios y aislantes permitiendo operar sin inconvenientes a las temperaturas del proceso.

### ARMAZON METÁLICO:

Conformado por una robusta armadura metálica de chapa y perfilería de hierro que le confiere calidad de diseño, facilidad de limpieza y mantenimiento.

En su frente está ubicada la puerta de carga con un sistema de cierre que asegura su hermeticidad.

Sobre un lateral se instalan los quemadores automáticos que cumplen con los requerimientos del proceso.

Posee puertas para la limpieza de la solera y del decantador.

### AISLACION TERMICA:

Como respaldo del ladrillo silicoaluminoso expuesto a la acción de los quemadores, se utilizan materiales de alto poder aislante que disminuyen notablemente la transferencia de calor hacia el ambiente de trabajo. De esta forma se logra un mayor rendimiento térmico del horno y que los operarios trabajen más cómodamente.

### EQUIPO DE COMBUSTIÓN:

Se utilizan quemadores automáticos tipo monobloc-monotobera con equipamiento de regulación y control integrado.

Tienen cuerpo principal de aluminio fundido con acceso al inyector mezclador motoventilador incorporado tipo Sirocco para el aire de combustión – presostato de aire para control del barrido previo y continuidad de suministro – transformador de encendido de 220 – 10000 V – sensor de llama por varilla detectora de ionización – programador de control de llama que ejecuta y controla la secuencia de puesta en marcha y verifica la presencia de llama – filtro y elementos de regulación y maniobra.

### CONTROL DE LA TEMPERATURA:

Se controla y regula automáticamente a los valores previamente programados a través de controladores automáticos digitales. Estos reciben la señal del proceso a través de los sensores ubicados en la cámara primaria y en la esterilización, generando una señal ordenadora que actúa sobre los equipos automáticos de combustión.

### TABLERO DE OPERACION Y MANDO:

En él se instalan los controladores automáticos de temperatura y tiempos que programan la operación del horno.

Posee luces de señalización, botoneras, interruptores, fusibles y demás elementos que completan el automatismo implementado.

Normalmente se instala en el mismo cuerpo del horno, pudiendo ser instalado a distancia si asi se requiere.

### SISTEMAS DE SEGURIDAD:

Posee seguridad por falta de: tensión eléctrica – presión de aire – presión de gas – por apertura de puerta de carga y por presencia de llama.

### DILUCION DE GASES:

Es un sistema basado en la fuerte inyección de aire de dilución que baja sensiblemente la temperatura de los gases evacuados a la atmósfera, mejorando la eficiencia del lavador de humos y la transparencia de los efluentes gaseosos.

### EQUIPO DE LAVADO DE HUMOS:

Es un equipo de gran eficiencia construido en acero inoxidable por el que pasan los efluentes del horno que se dirigen hacia la chimenea. Posee cortina de agua con pulverización transversal y separadores de gotas por decantación.

### CONTROL DE OPACIDAD:

Sistema electrónico que controla la opacidad de los efluentes en chimenea ajustando automáticamente la operación de la instalación

### CHIMENEA:

Construida en acero inoxidable, con sombrero para lluvias, bridas de unión de tramos y tomas de muestras según reglamentaciones.

El local donde se instale el horno debe ser amplio, con buena iluminación y ventilación natural permanente a fin de evitar la acumulación de gases u olores provenientes del material a procesar y las emanaciones térmicas del horno en la operación de carga.La orientación del equipo, en función del acceso al local, es muy importante, ya que de ello depende la funcionalidad operativa, la facilidad de descarga, limpieza y la acumulación de residuos a procesar.

En función del proyecto se verá donde será instalado el equipo y se determinará la ubicación más conveniente y se informará mediante planos.

### INCINERADOR DE RESIDUOS  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CAPACIDAD MAXIMA: 								125 kg/h

- VOLUMEN CÁMARA PRIMARIA:							4,8 m3

- CICLO DE TRABAJO: 								Periódico

- COMBUSTIBLE: 									Gas natural, GLP o gas-oil

- POTENCIA CALORÍFICA TOTAL: 							640.000 kcal/h

- TEMPERATURA DE OPERACIÓN EN CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN: 		1100 – 1200ºC

- TIEMPO DE PERMANENCIA EN CÁMARA SECUNDARIA DE ACUERDO A NORMAS: 2 segundos

- POTENCIA ELÉCTRICA: 								2,5 HP

- TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 							3 X 380 V + N

- CONSTRUÍDO SEGÚN NORMA: Ley Nacional 24051, Ley Prov. Bs. As. 11347, Dcto. 3395 Ley 5965, Dcto. 450/94 Prov. Bs.As.

- CHIMENEA: 									Acero inoxidable AISI 304

- INYECCIÓN DE AIRE SECUNDARIO: 						Si

- LAVADOR DE HUMOS: 								Sí

- DILUCION DE GASES: 								Sí

- CONTROL DE OPACIDAD DE EFLUENTES: 					Sí

### Características del Transporte.

El transporte de los residuos patogénicos se realizará de acuerdo a la normativa vigente, dada por la resolución Nº 060 SPS y la Ley provincial Nº 5439. Los vehículos que se utilicen serán de uso exclusivo para el transporte de residuos patogénicos, y contarán con los siguientes requisitos mínimos:

    - caja de carga completamente cerrada, con puertas con cierre hermético y aisladas de las cabinas de conducción.

    - ventilación adecuada de modo de impedir la concentración de gases y/o emanaciones.

    - altura de caja mínima de 1m 80 cm.

    - interior de caja liso, fácil de higienizar, resistente a la corrosión y contando con elementos de retención que impidan el derrame de líquidos.

El vehículo estará identificado de acuerdo con las normas de tránsito vigentes, en ambos lados y en la parte posterior.

Las instalaciones a construir dispondrán de un sector para la higienización de los vehículos, con sistema de recolección y tratamiento de los líquidos de lavado previo a su disposición en la colectora de efluentes del Parque Industrial.

### Requerimientos de Personal y Servicios.

Mano de Obra se estiman un total de 26 personas según el siguiente detalle

| Costo mensual de mano de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Gasto |  |  |  |  | Cantidad | Valor Unit. [$] | Valor Total [$] | Cto. Ind. [%] | Cto.Ind. [$] | Cto. Total [$] | Comentarios |  |  |
| Profesionales Seg. Higiene y de 1/2 Ambiente |  |  |  |  | 2 |  | $ 95.000,00 | Honorarios profesionales tecerizados |  |  |  |  |  |
| Gerente, Jefe Operativo y Ejecutivo Comercial |  |  |  |  | 3 |  | $ 266.760,00 |  |  |  |  |  |  |
| Administrativo de primera |  |  |  |  | 3 |  | $ 125.180,49 |  |  |  |  |  |  |
| Choferes |  |  |  |  | 6 |  | $ 242.959,11 |  |  |  |  |  |  |
| Operario Especializado |  |  |  |  | 6 |  | $ 242.066,65 |  |  |  |  |  |  |
| Quemadores |  |  |  |  | 4 |  | $ 166.907,33 |  |  |  |  |  |  |
| Sereno y personal de maestranza (mantenimiento edilicio) |  |  |  |  | 2 |  | $ 77.666,47 |  |  |  |  |  |  |

El personal que trabajara en la planta es el que actualmente dispone la empresa SER-ES que presta el servicio actualmente , esta información detallada aun no ha sido entregada al futuro concesionario ..

### 3.2.2 Electricidad.

Cada horno pirolítico de 125 kg/hr de capacidad de tratamiento, requiere conexión trifásica 380 V, con una potencia aproximada de 12 Kw .

La energía eléctrica necesaria será provista por la línea de distribución interna del parque industrial.

### Combustible.

Cada horno operará con gas natural consumiendo aproximadamente 30 m3/hr.

La presión de trabajo variará entre 20 y100 g/cm2.

El abastecimiento de gas natural se realizará a partir de las líneas del Parque Industrial, que cuenta con líneas de 5 kg./cm2 y 1.5 kg. /cm2, con cañerías de 4'' y 2'' de diámetro.

### Requerimientos de Agua.

Se estiman los siguientes consumos, considerando el tratamiento de un promedio de 420 kg/dia de residuos patogénicos de lunes a sábado.

Agua Cruda:

Operación del  horno: 400 litros/hr (máximo para reposición de agua evaporada)

Agua Potable:

Mantenimiento y limpieza del horno: 100 litros/día.

Higiene y sanitarios personal: 200 litros/dia.

Higiene vehículos e instalaciones: 500 litros/día.

Consumo vapor autoclave : 500 Kg/h

El Parque Industrial de Trelew dispone de agua potable y red de distribución de agua para el suministro del servicio. Cuenta con una cisterna de 1000 m3 y tanque elevado de 200 m3.

Además, el agua industrial ( agua decantada ) es abastecida a través de un acueducto, almacenada en una cisterna de 5000 m3 y tanque elevado de 200 m3 y posteriormente distribuida en todo el sector del denominado parque industrial pesado.

3.2.4.-Generación de residuos .

1.-Efluentes gaseosos

La composición del efluente gaseoso depende directamente de la eficiencia de combustión en las distintas cámaras. En la cámara primaria es crítico el porcentaje de deficiencia de oxígeno, mientras que en la cámara secundaria resultan críticos el tiempo de residencia, temperatura y porcentaje de exceso de oxígeno. El lavador de gases se considera que mantiene una operación correcta si produce una retención mínima superior al 98 % del material particulado.

### 2.-Producción de cenizas.

En condiciones normales de operación se espera que cada horno pirolítico produzca entre 0,05 kg a 0,1 kg de cenizas por kg de alimentación.

La variación en la cantidad y composición de las cenizas dependerá fundamentalmente del proceso de segregación de los residuos patogénicos que se realice  en los hospitales y centros de salud. La composición mayoritaria estará dada por silicatos y óxidos vitrificados.

La presencia de metales pesados, tales como el Cd, Pb y Hg resulta mayor cuanto menor es la clasificación del residuo pues llegan al horno altos porcentajes de residuos no patogénicos como aerosoles, restos de termómetros, latas de aluminio, etc.

Dada la posibilidad de contener concentraciones de metales pesados superiores a las permitidas, se deberá disponer de recipientes contenedores apropiados para las cenizas de modo de evitar arrastre por viento o lluvia y realizar su disposición final en sectores especialmente asignados por la Dirección de Medio Ambiente de la municipalidad de Trelew. Además, el análisis del contenido de metales presentes en las cenizas formará parte del programa de monitoreo.

A modo de referencia (CEPIS, 1992), se indica que en los establecimientos hospitalarios donde se han implementado programas efectivos de segregación de residuos patogénicos la composición de las cenizas resultantes hace factible su clasificación como residuos domiciliarios. En cambio en aquellos establecimientos en los que no existe clasificación previa, las concentraciones de Cd, Hg, Cr y Pb superan los valores permitidos.

### 3.-Efluentes líquidos del mantenimiento.

Para realizar la desinfección de los vehículos y las instalaciones se utilizará solución al 0,1g/100 ml de cloro activo, en caso que las superficies estén muy contaminadas se utilizará solución al 0,5g/100 ml de cloro activo.

Los sectores de descarga, almacenamiento y lavado de vehículos estarán provistos de rejillas para escurrimiento de los líquidos utilizados en la limpieza y mantenimiento. Estos sectores tendrán pendiente de 2cm/m hacia las rejillas para derrames. Los líquidos que puedan drenar hacia las mismas se conducirán mediante canalización interna a la cámara de cloración y posteriormente hacia la tubería de conducción de líquidos cloacales de la red colectora de efluentes del parque industrial.

La cloración se realiza para evitar el ingreso de posibles organismos patogénicos a la red colectoras.

La red colectora de efluentes del Parque Industrial conduce los líquidos residuales a una planta de tratamiento general de líquidos, los cuales son posteriormente enviados por bombeo a lagunas de evaporación ubicadas a las cuales se accede mediante la Ruta Provincial Nº 4.

### 4-Niveles de ruido.

Para hornos pirolíticos de capacidad similar a los del presente proyecto, el nivel sonoro a 1 m de distancia no sobrepasa los 85 dB (A) de nivel sonoro continuo equivalente. En caso de operación simultánea de dos hornos deberá utilizarse obligatoriamente protección auditiva.

### 5.- Etapa de abandono del sitio.

En condiciones de operación normal y adecuada frecuencia de mantenimiento, se estima en alrededor de 10 años la vida útil de los hornos pirolíticos para tratamiento de residuos patogénicos.

La incineración de grandes cantidades de compuestos tales como el hipoclorito de sodio, vidrios y/o aerosoles reducirán la vida útil del horno. En casos extremos las explosiones que dañan el interior del horno (incluso pueden dañar al operador)  pueden acortar la vida útil en más de cinco años.

Los materiales de construcción de los hornos son fácilmente reutilizables para el mismo u otro propósito, por lo que no habrá necesidad de traslado al basural municipal. No se generarán residuos peligrosos al finalizar la vida útil a excepción de los ladrillos refractarios que estuvieron durante un prolongado tiempo en contacto con los residuos patogénicos, los cuales pueden acumular metales pesados en su superficie, y el aceite residual del sistema de lavado de gases.

Uno de los fabricantes (Lareu, 2002) informa adaptaciones y modificaciones realizadas en el año 2001 de hornos fabricados en 1964.

En condiciones normales de uso, el funcionamiento de los hornos no debe afectar la estructura edilicia, para estas se considera una vida útil de al menos 25 años, por lo que podrá sustituirse el equipo o implementar otro sistema de tratamiento  y seguirán siendo adecuadas. En caso de abandono de las instalaciones, dada su ubicación en el Parque Industrial, la superficie seguirá siendo apta para el uso actual del sitio.

# CAPITULO IV

ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICO

MEDIO NATURAL

I – Rasgos Físicos

### Climatología

### Tipo de Clima

La región Central Este de la Patagonia se caracteriza por poseer un ambiente árido, donde confluyen un bajo volumen de precipitaciones, grandes amplitudes térmicas y la presencia predominante de vientos regulares a fuertes del oeste (O) y sudoeste (SO).

La escasez de precipitaciones y la frecuencia y dirección del viento es responsable de la sequedad de la zona. Los vientos húmedos del Pacífico son elevados por la Cordillera de Los Andes, se enfrían y descargan a su paso por ésta la mayor parte de su humedad descendiendo por la vertiente oriental, donde provocan una activa evaporación que asociada a la escasa precipitación generan las condiciones de aridez características de la región. Los vientos que provienen del Atlántico, son relativamente secos, puesto que a su paso sobre las aguas frías de la Corriente de Malvinas pierden su humedad.

Geográficamente este tipo de clima puede considerarse como semidesértico templado con alternancia de períodos secos y húmedos.

Una característica dominante del clima es la presencia de viento que se observa durante casi todo el año. Constituye un fuerte factor erosivo que actúa vigorosamente ante las alteraciones de la frágil cubierta vegetal. Las direcciones prevalecientes son del oeste, sudoeste, norte y noroeste que en conjunto suman en general alrededor del 70% del tiempo y en ciertos años aún mayor.

En la ciudad de Trelew, en verano puede esporádicamente observarse el fenómeno de la brisa de mar en los días en que la circulación del Oeste no es muy intensa (Rivero y Barros, 1975). 
Como en toda la región, los vientos medios mensuales son mayores en verano que en invierno, con 31,6 km/h de viento medio en enero y 21,1 km/h en julio.

Temperatura (promedio, máxima y mínima).

De acuerdo a observaciones del Servicio Meteorológico Nacional, en la ciudad de Trelew para la década 1961-70 se registró una temperatura media anual de 13,5 ºC. La frecuencia media anual de heladas fue 39,5 días en esa misma década.

De acuerdo a la misma fuente, los datos estadísticos correspondientes al período 1981 -1990  se presentan en la siguiente tabla:

| Mes | Temperatura (ºC) |  |  | Humedad rel media (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Media | Máxima Media | Mínima Media |  |
| Enero | 21.7 | 29.3 | 14.4 | 40 |
| Febrero | 20.6 | 28.5 | 13.4 | 46 |
| Marzo | 17.1 | 24.6 | 10.5 | 54 |
| Abril | 13.1 | 20.3 | 7.1 | 57 |
| Mayo | 9.1 | 15.7 | 3.9 | 64 |
| Junio | 6.3 | 12.1 | 1.5 | 69 |
| Julio | 5.9 | 12.3 | 0.9 | 66 |
| Agosto | 7.6 | 14.6 | 1.8 | 62 |
| Setiembre | 10.1 | 17.6 | 4.1 | 55 |
| Octubre | 13.8 | 20.9 | 7.5 | 49 |
| Noviembre | 18.0 | 25.7 | 10.3 | 41 |
| Diciembre | 20.3 | 27.9 | 12.7 | 40 |

### Precipitaciones.

La ciudad de Trelew forma parte de la denominada diagonal árida del país, en la cual debido a las condiciones geográficas y a la circulación de la atmósfera está muy restringido el acceso de vapor de agua. Como consecuencia, las precipitaciones medias anuales son inferiores a los 200 mm.

De acuerdo a Barros y col. (1979), corresponde al área una precipitación anual media de 165 mm.

### Intemperismos severos.

Como intemperismo severo se destaca el viento, los más intensos provienen del sector sudoeste (SO) y oeste (O), que pueden superar los 100 km/h.

Si bien el promedio de precipitación anual es bajo, se han registrado eventos extraordinarios de lluvias intensas que superaron las previsiones de evacuación de la ciudad produciendo inundaciones y daños. En abril de 1998 se registró la caída de 210 mm, provocando la inundación de gran parte de la ciudad.

La frecuencia media anual de heladas es de 39,5 días, distribuidas generalmente desde abril a octubre.

### Altura de la capa de mezcla.

La altura promedio anual de la Capa de Mezcla, según Mazzeo y col. (1974), alcanza los 1700 metros. La clase “D” de Estabilidad Atmosférica, asociada a vientos de intensidad mayor que 10 km/h, es la más frecuente, cubriendo el 50% de las observaciones

### Geomorfología y geología

### Geomorfología general.

El valle inferior del Río Chubut (VIRCH) ha sido labrado sobre distintas formaciones geológicas y se extiende a lo largo de unos 70 km. con un ancho que oscila entre los 5 y 7 km. cortando a la meseta patagónica con un rumbo general W-E. Su límite occidental está ubicado a la altura de Boca Toma y el oriental en las cercanías de la costa atlántica, cuyo extremo está delimitado aproximadamente por el borde oeste de la laguna más oriental y su prolongación en los cordones litorales que se observan hacia el sur. Los límites norte y sur del valle están conformados por las sedimentitas terciarias y los rodados patagónicos que constituyen las altas bardas.

La geología de la región está representada por rocas de tipo porfírico, que constituyen los afloramientos de materiales más antiguos de la región; materiales dejados por las sedimentaciones terciarias; los rodados patagónicos que coronan las mesetas de matriz arenosa – calcárea sobre los sedimentos marinos y los materiales aluviales y coluviales que rellenan el valle.

Los rodados patagónicos (Período terciario superior y cuaternario) constituyen los depósitos de acarreo que cubren la meseta. Se trata de depósitos de gravas arenosas, gravas areno limosas, en algunos casos cementadas por abundante material calcáreo, o en ocasiones cristales de yeso.

Las Terrazas Fluviales son las antiguas planicies de inundación del Río Chubut (denominado Protochubut). Están constituidas por sedimentos formados por gravas arenosas, gravas limo-arcillosas con abundante cemento calcáreo, pero en menor grado que los rodados patagónicos. Estos son los depósitos que corresponden a la llamada localmente “Terraza Intermedia del Río Chubut”. Esta geoforma se localiza  como remanente a ambos lados de la planicie de inundación del Río Chubut, sobreelevada entre 5 y 10 metros, alcanzando su mayor desarrollo en la margen norte del valle, donde, desde el este de Gaiman mantiene su continuidad y crece en amplitud areal hacia la costa atlántica. En esta terraza se encuentra ubicado el Parque Industrial de Trelew.

### Descripción breve de las características del relieve.

El sitio donde se desarrollará el proyecto está ubicado en la Terraza Intermedia del Río Chubut, distando solo 1600 m del borde de la barda de acceso a la planicie aluvial del Río Chubut.

Hacia el norte (N) y noroeste (NO) de la ciudad  el relieve consiste en mesetas y terrazas con altitud entre 50 y 150 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Hacia el sur, sudeste y oeste de Trelew, en general el terreno es llano con muy poca pendiente, en el cual existen áreas cóncavas inundables y terrazas bajas.

Hacia el sud-sudoeste del ejido de Trelew el relieve está constituido por terrazas y mesetas surcadas por cañadones que descienden al Río Chubut. La altitud oscila entre 20 a 300 msnm.

### Susceptibilidad de la zona (sismicidad, deslizamientos, actividad volcánica).

La zonificación de la Republica Argentina indica que la Patagonia oriental es un área de gran estabilidad aunque puede ser afectada por la repercusión de algún sismo que ocurra en la zona cordillerana de mayor riesgo.

### Suelos

### Tipo de suelos presentes en el área y zonas aledañas.

El área del proyecto se encuentra comprendida en la Terraza Intermedia del Río Chubut, muy cerca del límite con el valle fluvial y planicie aluvial del Río Chubut, (Beltramone y Del Valle, 1981).

Los suelos de la Terraza Intermedia del Río Chubut son suelos pedregosos, moderadamente profundos a profundos, moderada a fuertemente salinos, de textura gruesa y baja productividad

En el valle fluvial y planicie aluvial, la diversidad de los materiales originarios desde el punto de vista granulométrico, ha determinado que se hayan formado en la planicie tipos de suelos irregularmente distribuidos que difieren a veces gradualmente entre si, sobre todo en lo relacionado a la permeabilidad (drenaje interno), movilidad del agua en el perfil y contenido salino.

### Composición del suelo.

En la Terraza Intermedia del Río Chubut los suelos son variados, de textura contrastante.

Los suelos predominantes son:

Haplargids típicos: suelos de textura contrastante con un horizonte de muy poco espesor (5-10 cm) y textura arenosa o areno – franca, sobre un horizonte argílico de textura franco – arcillo – arenosa. Por debajo generalmente continúa un horizonte cálcico. Se localizan estos suelos en los sectores plano – cóncavos.

Natrargids típicos: suelos poco profundos de textura contrastante de elevada consistencia en seco y el horizonte argílico con elevado porcentaje de arcillas, un elevado porcentaje de sodio intercambiable y alta salinidad. Se encuentran sobre pedimentos y terrazas asociados a suelos Calciorthids.

Torriorthents típicos: suelos de pendientes pronunciadas (laderas de cañadones). Prácticamente no existe formación de suelo. Presenta presencia de gravas finas y clastos en superficie en todo el perfil.

Camborthids típicos: suelos caracterizados  por la presencia de un horizonte cámbico. Se desarrollan en pedimentos de flanco sobre depósitos aluviales de material fino y en valles.

### Hidrología

### Principales ríos y arroyos cercanos

Casi toda la ciudad de Trelew se desarrolla en el valle aluvial del Río Chubut, recostada sobre la barda o barranca norte.

El Río Chubut constituye el único cauce permanente de la región, es un río alóctono, que en la zona del valle inferior tiene un rumbo general oeste - este.

En la zona cercana al proyecto el río es meandroso, presentando en la actualidad un régimen diferente al que presentó en períodos geológicos pasados pues se ha reducido su caudal disminuyendo su capacidad de carga y energía morfocinética. Su cauce muestra sucesivas divagaciones, en función de la heterogeneidad del sustrato y de los eventos de crecidas.

En el valle inferior, el curso de agua se presenta angosto con anchos que van desde los 20 a 40 metros en la mayoría del trayecto, con excepción de la zona de la desembocadura en el mar donde se presentan anchos cercanos a los cien metros, en tanto que la profundidad es baja sólo alcanzando en algunas zonas los cuatro metros.

El caudal del río está regulado por las erogaciones que realiza el Dique Florentino Ameghino, las que responden a las necesidades de generación de energía , los requerimientos de riego y la disponibilidad de agua cruda para potabilización del agua . El caudal medio anual se sitúa alrededor de los 35 m3/s que corresponde al caudal minimo a erogar según contrato, en el periodo estival se registran valores excepcionalmente bajos del nivel del rio a la altura de las tomas de agua de las plantas potabilizadoras debido a la derivación por los canales de riego. En realidad los caudales medios dependen mucho de los aportes níveos y pluviales al rio Chubut aguas arriba del dique , en años húmedos a haber aportes extraordinarios se debe erogar mas para mantener las alturas de seguridad para cada época del año .Las velocidades de flujo son inferiores al metro por segundo presentando para la zona de Dolavon un valor próximo a los 0,9 m/s, disminuyendo gradualmente hacia la desembocadura en el mar, donde por efectos de la marea puede en ocasiones registrarse un incremento en este valor.

El uso de mayor importancia de las aguas del río en el valle inferior es el aprovechamiento del recurso como fuente de agua potable por parte de la totalidad de las ciudades y pueblos incluyendo la ciudad de Puerto Madryn.

El uso correspondiente al riego de áreas cultivables en el valle inferior es alimentado desde la red de canales construidos a partir de Boca Toma. Asimismo, existen otros usos del recurso, tal el caso del actual aprovechamiento como agua cruda para uso industrial por parte del Parque Industrial de la Ciudad de Trelew.

### Embalses y cuerpos de agua cercanos

Desde las inmediaciones de la ciudad de Trelew y hacia el este, sobre la margen norte del río, recostadas sobre la Terraza Intermedia puede observarse la serie de lagunas supralitorales conocidas hoy como Laguna I o Chiquichano en Trelew, que se encadena luego a la Laguna II o "de la Base", Laguna III o "del Caño", Laguna IV "Negra" o "de los dos ejidos", Laguna V o "del Basural" y, finalmente la Laguna VI o gran bajo "El Salitral" .

Estas depresiones supralitorales son conocidas también como paleoalbúferas. Su origen se remonta a antiguos ingresos marinos que una vez retirados generaron en primer lugar una serie de lagunas costeras y luego lagunas alineadas. La calidad y volumen de este sistema de lagunas está modificado por los importantes aportes antrópicos provenientes de los desagues pluviales y cloacales de la ciudad de Trelew y alrededores.

### Drenaje subterráneo

El agua subterránea en el área del proyecto presenta acuíferos profundos, de reducido espesor, escaso caudal y mala calidad de agua para el consumo humano;

Las aguas subterráneas son de salinidad variable, bicarbonatadas cálcica-sódicas y sódica-magnésicas, y cloruradas sódicas (dominante); bicarbonatadas sódica-cálcicas y magnésica-sódicas, cloruradas y sulfatadas sódicas (subdominante).

Los usos potenciales de estas aguas subterráneas, están vinculados estrechamente con su localización y posibilidad de explotación. Las aguas correspondientes al sistema aluvional están más disponibles pero su explotación cuenta con la desventaja de la fácil accesibilidad y calidad que presenta el agua superficial para su aprovechamiento. Esto reduce las posibilidades de aprovechamientos o explotación de los acuíferos a menos que se presente alguna ventaja comparativa.

### Oceanografía

El proyecto no se ubica en un área de influencia marina, ni las actividades del mismo afectarán el ambiente marino.

El sitio de emplazamiento del autoclave y horno está ubicado a 26,4 km del mar en línea recta en la dirección más cercana (SE).

II – Rasgos Biológicos

### Vegetación.

### Tipo de vegetación de la zona.

La ciudad de Trelew se halla ubicada en la porción austral de la Provincia del Monte, que se extiende desde la provincia de Salta hasta el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH). La Provincia del Monte está representada aquí por la estepa arbustiva o matorral, con ejemplares que pueden alcanzar alturas de entre 1 y 3 metros.

La vegetación autóctona presenta un alto grado de adaptación a la sequedad de los suelos y a la intensidad de los vientos. Los arbustos de este bioma suelen tener hojas pequeñas o enroscadas a fin de minimizar la evaporación, cutículas gruesas y generalmente están erizados de espinas, que les permiten conservar el follaje frente a la presión de los herbívoros.

Los alrededores de la ciudad de Trelew están fuertemente disturbados por la acción antrópica, la zona correspondiente al valle inferior debido a la creciente población y la explotación agropecuaria y la zona correspondiente al piedemonte y terraza intermedia debido principalmente a la proliferación de basurales ilegales, quemas intencionales y a la utilización de las especies leñosas como fuente de calefacción.

En el sitio del proyecto, ubicado en la terraza intermedia del valle inferior, si bien se trata de un área perteneciente al parque industrial y por lo tanto casi en su totalidad modificada por la acción antrópica , pueden aún encontrarse algunas especies arbustivas y subarbustivas autóctonas .

### Principales asociaciones vegetacionales y distribución.

(Beeskow, Del Valle, Rostagno, 1987)

Las asociaciones vegetales dominantes en el ambiente de terrazas son el Matorral y la Estepa Arbustiva.

El Matorral está compuesto principalmente por Larrea divaricata (jarilla), Monthea apyla (mata cebo), Prosopidastrum globosum (barba de chivo), Condaria microphylla (piquillín), Chuquiraga hystrix (uña de gato), Schinus polygamus (molle).

Las especies predominantes en la Estepa Arbustiva son Atriplex lampa (zampa), Chuquiraga avellanedae (quilembai), Lycium chilense (llaollín), Lycium ameghinoi (mata laguna),  Prosopsis alpataco (alpataco), Larrea nítida y Larrea divaricata (jarilla).

La cobertura vegetal varía entre el 20 y el 50 %.

### Especies de interés comercial.

La vegetación autóctona constituye un recurso básico para el sostenimiento de la ganadería ovina de la zona así como para la alimentación de las especies herbívoras de la fauna silvestre.

Algunas especies autóctonas identificadas como posibles de ser explotadas con fines comerciales son Grindelia chiloensis (botón de oro) y Larrea divaricata (jarilla) para uso industrial y Acantholippia seriphioides (tomillo) como aromática-medicinal.

En el valle inferior existe producción de alfalfa, fruta fina y diversas frutas y verduras mencionadas en el ítem anterior.

Las cortinas de álamos (Populus sp, Populus alba), sauces (Salix sp.) y tamariscos (Tamarix gallica) que visten el paisaje del valle tienen significancia en la economía de los productores, pues aportan a la producción agropecuaria una protección adecuada respecto a los vientos. Se considera que la presencia de estas cortinas arbóreas debe influir casi tanto como la misma calidad de los suelos en la conformación del valor de la tierra (Rimoldi, 2006).

### Especies endémicas o en peligro de extinción.

En el área del proyecto no se conocen especies en peligro de extinción. Los sectores más cercanos a la ciudad de Trelew están fuertemente afectados por la acción antrópica (basurales, utilización de plantas leñosas, construcción de caminos, etc.), mientras que las zonas rurales periurbanas se encuentran, como casi toda la región, afectadas por el denominado proceso de desertificación que produce una paulatina pérdida de productividad vegetal del suelo. Este proceso es acelerado generalmente por el ganado ovino. En general aquellas especies de mayor preferencia (mayor palatabilidad) para los ovinos no se encuentran o son raras en lugares accesibles para los mismos.

### Fauna.

### Fauna característica de la zona.

La fauna de la región es la asociada, en general, a las manifestaciones australes de la formación del Monte y a las del extremo NE de la estepa patagónica.

| MAMIFEROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre científico | Nombre vulgar | Alimentación |
| Lestodelphys halli | Comadrejita patagónica | Carnívoro |
| Graomys griseoflavus | Pericote común | Herbívoro |
| Chaetophractus villosus | Quirquincho grande | Omnívoro |
| Zaedyus pichiy | Piche patagónico | Omnívoro |
| Histiotus montanus | Murciélago orejón chico | Insectos |
| Tadarira brasiliensis | Moloso común | Insectos |
| Lagidium viscacia | Chinchillón común | Herbívoro |
| Microcavia australis | Cuis chico | Herbívoro |
| Eligmodontia typus | Laucha cola larga | Herbívoro |
| Reithrodon auritus | Rata conejo | Herbívoro |
| Licalopex culpaeus | Zorro colorado | Carnívoro |
| Licalopex griseus | Chilla | Carnívoro |
| Oncifelis colocolo | Gato del pajonal | Carnívoro |
| Oncifelis geoffroyi | Gato montés | Carnívoro |
| Conepatus humboldtii | Zorrino patagónico | Omnívoro |
| Lyncodon patagónicus | Huroncito patagónico | Carnívoro |
| Lama guanicoe | Guanaco | Herbívoro |
| Dolichotys patagonum | Mara | Herbívoro |
| Ctenomys haigi | Tuco-Tuco patagónico | Herbívoro |
| Ctenomys colburni | Tuco-Tuco ventriblanco | Herbívoro |
| Urocyon cinereoargenteus | Zorro Gris | Carnívoro |

Como mamífero exótico principal debe citarse a Lepus europaeus (liebre europea), herbívoro que fue introducido con fines cinegenéticos, demostró adaptabilidad tanto a los ambientes esteparios como a los de monte y valles fluviales.

De los mamíferos citados en la tabla anterior, Lestodelphys halli , Licalopex culpaeus, Oncifelis colocolo y Dolichotys patagonum son clasificadas como Vulnerables (Libro Rojo de los Mamíferos y Aves Amenazados de la Argentina, 1997).

Dadas las características del proyecto y el sitio de emplazamiento, inserto en un parque industrial con alto grado de transformación del hábitat natural, las actividades no modificarán la actual distribución y la abundancia de estas y otras especies.

| AVES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre científico | Nombre vulgar | Alimentación |
| Pterocnemia pennata | Choique | Omnívoro |
| Eudromia elegans | Copetona | Omnívoro |
| Chloephaga picta | Cauquén comun | Herbívoro |
| Cathartes aura | Jote de cabeza colorada | Carroña |
| Geranoaetus melanoleucus | Aguila mora | Carnívoro |
| Buteo polysoma | Aguilucho común | Carnívoro |
| Buteo albicaudatus | Aguilucho cabeza negra | Carnívoro |
| Falco peregrinus | Halcón peregrino | Carnívoro |
| Polyborus plancus | Carancho común | Carroña |
| Cyanolyseus patagonus | Loro barranquero | Herbívoro |
| Bubo virginianus | Ñacurutú | Carnívoro |
| Geositta cunicularia | Caminera común | Omnívoro |
| Upucerthia dumetaria | Bandurrita común | Omnívoro |
| Eremobius phoenicurus | Bandurrita de cola negra | Omnívoro |
| Asthenes patagónica | Canastero patagónico | Omnívoro |
| Muscisaxicola flavinucha | Dormilona fraile | Omnívoro |

Todas estas especies están caracterizadas como de riesgo bajo preocupación menor (Libro Rojo de los Mamíferos y Aves Amenazados de la Argentina, 1997) a excepción de Pterocnemia pennata (choique) que figura en el Apéndice I del CITES (Convención Internacional para el Tráfico de Especies Amenazadas), como especie cuyos ejemplares no pueden comercializarse, porque eso haría avanzar en dirección a su extinción, (Ferrari, 1994). En la Provincia del Chubut su caza está prohibida.

Con referencia a la ictiofauna del Río Chubut en el sector que comprende el valle inferior, pueden encontrarse entre otros ejemplares de Hatcheria macraei (bagre de torrente), Odontesthes (pejerrey patagónico), Percichthys vinciguerrai (perca), Salmo trutta (trucha marrón) y Oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris). Varias de estas especies fueron halladas en los canales principales del sistema de riego del VIRCH (Gosztonyi, 1988).

### Especies de valor comercial.

La caza con fines económicos está autorizada para algunas especies tales como Lepus europaeus y Urocyon cinereoargenteus . (Disposición 11 y 15/96 - Dirección de Fauna Silvestre del Ministerio de Producción).

### Especies de interés cinegenético.

La Dirección de Fauna Silvestre dependiente del Ministerio de Producción de la provincia del Chubut regula la extracción/caza de especies de valor cinegético sin fines de lucro. Las principales especies afectadas por la regulación son Lepus europaeus, Lama guanicoe, Eudromia elegans, Chloephaga picta, Anas specularoides, Anas georgica, Anas versicolor, Anas platalea.

En la región, generalmente la temporada de caza se extiende según la especie desde abril o mayo hasta fin de julio o agosto.

### Especies amenazadas o en peligro de extinción.

De acuerdo a lo indicado en el item 2.1, Lestodelphys halli, Licalopex culpaeus, Oncifelis colocolo y Dolichotys patagonum son clasificadas como especies Vulnerables, mientras que las aves detalladas en la tabla del item 2.1 se indican como especies de riesgo bajo preocupación menor a excepción de Pterocnemia pennata. Este proyecto no modificará la actual distribución y abundancia de estas especies.

De todos los enumerados, Dolichotys patagonum (mara o liebre patagónica) es el más afectado, siendo causas de su grave disminución poblacional la alteración de la vegetación  producto de la extensión de las zonas de pastoreo y cultivo; la caza furtiva y la competencia que se ha establecido con Lepus europaeus (liebre europea).

### Ecosistema y paisaje.

- La concreción del proyecto no modificará la dinámica natural de cuerpo de agua alguno. Los efluentes líquidos generados por el proyecto serán vertidos a la red colectora del Parque Industrial de Trelew.

- Las instalaciones donde se implantaran los equipos ya están construidas solamente se readecuaran  por tanto no habrá afectación de las comunidades de flora y fauna. Además se trata de una zona urbanizada destinada a emplazamientos industriales que ya ha sido transformada y modificada por la acción antrópica.

- Las actividades de readecuación, instalación del horno y autoclave asi como el funcionamiento de los mismos no crearán barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y / o fauna.

- El proyecto no contempla como parte componente la introducción de especies exóticas, aunque es posible que con fines ornamentales se agreguen gramíneas y especies florales exóticas en el perímetro del predio.

- La zona elegida para instalar el equipamiento (sector del Parque Industrial pesado de Trelew) no presenta cualidades estéticas únicas o excepcionales.

- El entorno inmediato al sitio elegido no representa en la actualidad un atractivo turístico.

- El sitio no se encuentra afectando yacimiento arqueológico o área de interés histórico declarado.

- El sitio del proyecto se encuentra aproximadamente a 100 km del ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés, considerado el reservorio de flora y fauna costera más importante de la Patagonia y declarada por la UNESCO "Patrimonio de la Humanidad".

- La única modificación visual que se producirá vendrá dada por la readecuación  de las instalaciones. La altura de la chimenea será de 12,25 metros desde la base del horno. Por tratarse de una zona industrial y de una altura pequeña (por ejemplo inferior a la de algunos árboles que delimitan el predio de instalaciones vecinas) no se considera que modifique la armonía visual con la creación de un paisaje artificial.

- Al realizarse el proyecto en una zona urbana, todos los aspectos del medio natural como la flora, fauna, hidrología, suelo y aspecto visual han sido fuertemente afectados. La existencia de edificaciones, gran número de caminos y depósitos de basura especialmente hacia en dirección noroeste han degradado el paisaje natural aún más allá de la superficie que comprende el Parque Industrial de la ciudad de Trelew.

Deterioro del paisaje natural en los terrenos colindantes del Parque Industrial (al fondo de la imagen)

III – Medio Socioeconómico

### Población.

De acuerdo a la información disponible del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001, la población de la ciudad de Trelew, Departamento Rawson era, en el año de realización de dicho censo, de 89.547 habitantes (29245 Varones y 29395 Mujeres) distribuidos en 25.313 Hogares (aprox. 3.5 habitantes/Hogar).

La publicación 2005 de las Estadísticas Hospitalarias Sanitarias y Vitales indica para Trelew una población estimada de 92241 habitantes para el año 2004.

Considerando datos más recientes según Censo del 2010 ( muy cuestionado ) la población de Trelew estaría en los 99.000 habitantes y las proyecciones estadísticas le daban 104.200hab para 2015

La ciudad de Trelew tuvo un crecimiento notable a partir de la década del 60, incorporando  aproximadamente 40000 habitantes en 20 años. Esto se debió fundamentalmente a un explosivo aumento de la construcción y a la creación y expansión del Parque Industrial. A partir de 1985 la desaparición paulatina de los regimenes de promoción industrial provocaron una desaceleración del crecimiento. De acuerdo al Diagnóstico Urbano Ambiental Expeditivo de la Ciudad de Trelew (DUAET), elaborado en el año 2003, los cambios en las condiciones de la economía producidas a partir del año 2002 permiten observar una recuperación del sector industrial.

En cuanto a la población económicamente activa, el Censo 2001 indica para una población mayor de 14 años de 64.029 habitantes:

45,6% Ocupado

15,3 % Desocupado

39,0 % Inactivo.

A partir del porcentaje ocupado (29.215 hab.), de acuerdo a la misma fuente, el 28,2 % se desempeñaba en el sector público, 44,1 % en el sector privado, 5,1 % como patrón, 19,7 % como cuentapropista y 2,9 % como trabajador familiar. el Salario minimo a nivel país es 8860 $  para el mes de Junio de 2017

.Con respecto a la estructura demográfica, la relación entre sexos es cercana a 1, con un 50, 9% de mujeres.

Los residentes extranjeros proceden en su mayoría de países limítrofes, representando un 8 % de la población de la región.

### Servicios.

### Medios de comunicación.

Vías de Acceso:

Trelew se ubica en el cruce de la Rutas Nacionales Nº 3 y 25, sobre la margen norte del Río Chubut. Le corresponden las coordenadas 43º 14' S y 65º 19' O.

El Parque Industrial se encuentra ubicado al N-NO de la ciudad, con acceso por la Ruta Nac. Nro. 25 (Avenida La Plata) a una distancia del centro de la ciudad que varía entre 3 y 5 Km.

Las vías de acceso desde las ciudades generadoras y el posible recorrido de los vehículos transportistas de residuos patogénicos hasta las instalaciones de tratamiento fueron descriptas en el Capítulo 2, ítem 2.8.

Fig. 3.4 Principales accesos a Trelew y al Parque Industrial.

Teléfonia:

El Parque Industrial posee acceso al servicio telefónico y es factible la utilización del servicio de telefonía celular.

La empresa Telefónica Argentina presta el servicio de corta y larga distancia. Desde 1987 se cuenta con Servicio de Discado Directo Internacional (DDI). La empresa Telecom de Argentina presta el servicio de larga distancia. Actualmente puede optarse entre 4 empresas de telefonía celular. Existen dos proveedores del servicio de acceso a Internet.

Correos:

Las principales empresas que operan en la ciudad son Correo Argentino y OCA. Además existen varias empresas de correo privado de origen local, nacional e internacional que posibilitan la realización de operaciones con el exterior. Las empresas de mensajería brindan el servicio de envíos y gestión de trámites entre las ciudades más cercanas.

### Medios de transporte.

Terrestres:

Trelew es escala de todas las empresas transportistas de larga distancia que comunican la Patagonia Sur con el norte por la Ruta Nacional Nº 3. Hacia el oeste parten colectivos con destino a Esquel y Bariloche por la Ruta Nac. Nº 25. La empresa "El Ñandú" realiza el servicio a Telsen, Gastre, Camarones y otros. Existen líneas interurbanas que comunican a Trelew con Puerto Madryn, Rawson, Gaiman y Dolavon.

Las empresas que operan en la ciudad son: Empresa Rawson, Empresa El Ñandú, Empresa Mar y Valle, Empresa 28 de Julio, Empresa Chubut, Andesmar, Tramat, Que Bus, Central Argentino, El Condor, Empresa Robledo, Empresa Don Otto / Transportadora Patagónica, Empresa T.U.S., El Pingüino, Empresa Vía T.A.C., Ruta Patagonia (www.trelew.gov.ar).

Aéreos:

Existe el Aeropuerto de Trelew Almirante Marcos A. Zar. En la actualidad, la operatoria de las aeronaves es jurisdicción de la Fuerza Aérea Argentina.

Es un aeropuerto de fiscalización internacional y se constituye en agente receptor de la región NE del Chubut, siendo sus principales usuarios los funcionarios de la administración pública, empresarios, turistas y los habitantes de la región.

Las empresas que operan actualmente son Aerolíneas Argentinas, L.A.D.E. y aeronavales administrados desde la Base Aeronaval Almirante Zar. Cuenta con una capacidad máxima de 500.000 pasajeros por año y cuatro vuelos simultáneos operando el 98% del año. Cuenta con planta propia de combustible, existiendo cinco tanques de combustible con una capacidad total de 500.000 litros, además de un tanque para nafta 100/130, con una capacidad de 48.000 litros (www.trelew.gov.ar).

Existe como alternativa el Aeródromo "El Tehuelche" de la ciudad de Puerto Madryn.

### Servicios Públicos.

    - Agua.

El servicio de agua y cloaca es prestado en la ciudad de Trelew por la Cooperativa Eléctrica de Vivienda y Consumo Limitada. Se  cuentan actualmente con dos instalaciones de potabilización la más antigua  está ubicada en la Ruta Nacional Nº 25 y Puente Mafia sobre Río Chubut y la más reciente se encuentra en la intersección de las calles Lopez y Planes y Gobernador Costa . La producción de ambas plantas es impulsada a través de acueductos y almacenada en 5 cisternas de 5000 m3 desde allí se distribuye a la población desde los distintos sectores .La cobertura del servicio es cercana al 100 %

El Parque Industrial tiene una planta potabilizadora propia y una red de distribución de agua potable que lo atraviesa en su totalidad. Cuenta con una cisterna de 1000 m3 y tanque elevado de 200 m3. Además, el Parque Industrial pesado posee el servicio de agua cruda, la cual es abastecida a través de un acueducto, almacenada en una cisterna de 5000 m3 y tanque elevado de 200 m3 y posteriormente distribuida.

    - Energéticos (combustibles).

Prácticamente toda la ciudad tiene red de gas natural que provee la empresa Camuzzi Gas del Sur que se abastece del Gasoducto Gral. San Martín. La provisión de combustible se hace a través de las estaciones de servicio que posee la ciudad.

    - Electricidad.

La distribución de la energía eléctrica la realiza en la ciudad la Cooperativa Eléctrica de Vivienda y Consumo Limitada a través de un anillo de 33 kv, transformada en media tensión a través de tres subestaciones. Existe cobertura del 100% de la población de la ciudad.

El Parque Industrial posee líneas de distribución interna de 13.2 kv, subestaciones de rebajes y transformadores en baja (380/220).

    - Sistema de manejo de efluentes liquidos.

El sistema de recolección de efluentes cloacales de la ciudad funciona por gravedad hasta las plantas de bombeo ubicadas en Belgrano y Cambrin que funciona como subestación bombeando los líquidos colectados a la estación de Bombeo Principal ubicada en Carrasco y Morenol.  Desde esta ultima se impulsan a través de una cañería de impulsión de AºCº D=600 mmlos líquidos a las lagunas de estabilización consistente en dos lagunas encadenadas que ocupan importantes superficies ; se trata de bajos naturales o planicies aluvionales donde se vuelcan los liquidos cloacales desde la década del 70

Por su parte el Parque Industrial cuenta con una red que cubre todo el parque pesado independiente a la de la ciudad. Esta red posee una planta de tratamiento general de líquidos, los cuales son posteriormente enviados por bombeo a lagunas de evaporación ubicadas a la vera de la ruta 8.

Ubicación de los sistemas lagunares de efluentes líquidos (ciudad y Parque Industrial)

La recolección de residuos domiciliarios y urbanos la realiza la empresa privada Ashira, cuyos servicios son retribuidos por los vecinos a través de una tasa que incluye la factura del impuesto inmobiliario municipal. La frecuencia de recolección es diaria y los residuos se disponían historicamente en el Basural Municipal, que se encuentra sobre el sector NE de la ciudad, en una zona de cañadones sobre la barda norte en cercanías a las lagunas de estabilización.

Actualmente se ha conformado la unidad técnica provincial para la gestión integral de residuos solidos urbanos  (UTP-GIRSU) y se concreto la construcción de un relleno sanitario en la comarca VIRCh-Valdes . Este proceso fue la culminación de un proceso iniciado en 2005 momento en que la secretaria de ambiente y desarrollo sustentable de la Nación lanza la estrategia de erradicación de basurales a cielo abierto y Chubut es seleccionada como provincia piloto.

Se ha avanzado también en el ordenamiento de basurales así como en la conformación de cooperativas de ex trabajadores informales ; la separación en origen de los residuos aunque esto es muy incipiente requiriendo de programas de educación y comunicación ambiental , otro aspecto muy importante es que los supermercados no entregan bolsas de polietietileno en acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Control del desarrollo urbano

Los residuos patogénicos generados en los establecimientos públicos y privados de atención de la salud son tratados actualmente por la empresa     SER-ES mediante incineración pirolítica de los mismos. Las cenizas producidas son depositadas en el basural de la ciudad.

### Educación.

La ciudad cuenta con servicios educativos de nivel pre-primario (15 establecimientos), primario (26 establecimientos estatales y 5 privados), secundario (5 establecimientos estatales y 4 privados), terciario (4 institutos de enseñanza) y universitario (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Además posee 4 escuelas de educación especial.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2001, para el municipio de Trelew se estima que aproximadamente el 4.8% del total de la población de 15 años o más se encuentran sin instrucción o tienen primario incompleto.

### Centros de Salud.

Los Servicios de Salud Pública se prestan a través del Hospital Zonal Adolfo Margara calificado como de Nivel VI, 11 centros de salud Nivel II, 1 centro de maternidad e infancia y 1 centro para la prevención de adicciones.

El Hospital Zonal se encuentra a 5,5 km, por la vía más corta, del sitio en que se emplazarán las instalaciones del proyecto. El centro de salud más cercano es el ubicado en el Barrio INTA, aproximadamente a 20 cuadras de las instalaciones a construir.

De acuerdo a la publicación 2005 de las Estadísticas Hospitalarias, Sanitarias y Vitales el sector público cuenta en Trelew con aproximadamente 140 camas.

Se esta construyendo actualmente un hospital de alta complejidad que tendrá una superficie cubierta de 14000 m2 y capacidad para 114 internados. Alli se trasladara toda la atención sumado inclusive a la salud mental que se presta hoy en el edificio Ex ADOS y en el centro materno infantil

El nuevo edificio, pensado para brindar cobertura de alta complejidad “contará con cuatro quirófanos, medicina nuclear, cámara hiperbárica, resonador magnético y tomografía axial computada”

Por otra parte, la ciudad cuenta con clínicas, sanatorios y laboratorios e importantes centros de diagnósticos privados (Sanatorio Trelew, Clínica Atenea, Clínica del Valle, Clínica San Miguel, Centro de Traumatología Chubut, Hospital de Salud Mental, Sanatorio 28 de Julio, etc.)

Distribución de los establecimientos de salud publica en la provincia.(Estadísticas Hospitalarias, Sanitarias y Vitales, 2005)

En el año 2004 se registraron en el Hospital Zonal de Trelew 200988 consultas médicas, correspondiendo el mayor porcentaje (24%) a la franja etaria de 1 a 5 años (Estadísticas Hospitalarias, Sanitarias y Vitales, 2005).

### Vivienda. Tipo de vivienda de acuerdo al material de construcción.

Según el Censo nacional del año 2001 la cantidad de viviendas en la ciudad de Trelew era de 25.313.

Para clasificar las viviendas de acuerdo a los materiales de construcción constitutivos se toman en cuenta los pisos, paredes y techos, se evalúan y categorizan con relación a su solidez, resistencia y capacidad de aislamiento térmico, hidrófugo y sonoro. Se incluye asimismo la presencia de determinados detalles de terminación: cielorraso, revoque exterior y cubierta del piso. De esta forma las viviendas clasificadas como CALMAT I son aquellas en las cuales la misma presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos (pisos, paredes y techos) e incorpora todos los elementos de aislamiento y terminación. En el otro extremo las viviendas calificadas como CALMAT IV son aquellas que presentan materiales no resistentes ni sólidos ni de desecho, al menos en uno de los componentes constitutivos.

| Trelew | Calidad de los Materiales de la Vivienda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CALMAT I | CALMAT II | CALMAT III | CALMAT IV |
| Número de Hogares | 16676 | 6058 | 1922 | 657 |

Fig. 3.9 Clasificación de las viviendas de la ciudad de Trelew de acuerdo al material de construcción (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC).

Las zonas residenciales más cercanas al sitio del proyecto lo constituyen los barrios INTA, Menfa, Moreyra 3 ,Moreyra 4 ,Abel Amaya, Corradi, Primera Junta, Malvinas Argentinas, Progreso y Constitución.

Estos barrios comenzaron a originarse a partir de la creación del Parque Industrial de Trelew a través de planes de vivienda estatales, por construcción individual o con apoyo del Banco Hipotecario (Corradi, Progreso), posteriormente los barrios fueron agregándose en dirección oeste a raíz de olas migratorias, especialmente de pobladores del interior de la provincia y del norte del país. Con frecuencia se trató de asentamientos ilegales.

En orden cronológico se produjeron los asentamientos de primera junta que se inicia en la década del 90 con servicios precarios y recién a partir del 2005 se avanza con la ejecución de los servicios sanitarios, con posterioridad se dan los asentamientos Moreyra 3 y 4 en dirección este-oeste caracterizados por la precariedad de las instalaciones

### Zonas de Recreo.

La ciudad de Trelew es considerada un centro de distribución turística desde la cual se accede a los numerosos atractivos naturales de la zona, entre los cuales se destacan Península Valdés,  Punta Tombo, Playa Unión, Dique F. Ameghino, Parque Paleontológico Brwyn Gwyn, Punta Ninfas, Gaiman, Dolavon, etc.

A la ciudad pertenece el Museo Egidio Feruglio, centro de actividades científicas y referente internacional en paleontología. Además se destacan el Museo histórico de la ciudad “Pueblo de Luis” y el Museo de Artes Visuales.

Entre los centros culturales y de esparcimiento se destacan:

- Centro Cultural Municipal (incluye el Cine Municipal)

- Asociación Cultural “El Árbol”

- Asociación Cultural “Metateatro”

- Asociación Española (Teatro Español)

- Asociación Italiana (Teatro Verdi)

- Asociación San David.

- Cine Coliseo.

- Casino Club.

- Bingo.

- Galería del Encuentro.

Además existen discotecas, pubs, wiskerías, tanguerías, confiterías, casas de gastronomía varias, comedores rurales y casas de te, entre otros (Portal oficial de la ciudad de Trelew, www.trelew.gov.ar).

### Actividades.

### Agricultura.

El Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH) es el valle más importante de la región patagónica austral. Cuenta con 42791 has. El riego se realiza mediante el sistema de canales alimentado desde Boca Toma. Los principales cultivos son: cerezas y frutas finas, alfalfa, frutales (manzanos, duraznos, ciruelas), horticultura extensiva e intensiva, álamo (existen 4 aserraderos), etc.

De acuerdo a la Secretaría de Producción y Turismo de la Municipalidad de Trelew, la producción global del VIRCH es de aproximadamente 10 millones de dólares anuales.

### Ganadería.

En el área del proyecto pueden diferenciarse dos clases de explotación ganadera. En la meseta se practica la explotación extensiva del ganado ovino, mientras que en el VIRCH predomina la cría y engorde de ganado ovino y bovino. La producción de carne del VIRCH cubre el 30 % de la demanda local. En cuanto a la avicultura, posee dos criaderos que en su conjunto poseen 55000 ponedoras en total.

### Industriales.

Constituye la actividad predominante en el área de ubicación del proyecto (Parque Industrial de la ciudad de Trelew).

Los principales establecimientos radicados en el Parque Industrial son los siguientes:

| TEXTIL SINTETICAS |  |
| --- | --- |
| Soltex S.A.I.C.A. | Surjet S.A. |
| Nylotex S.A. | Alter S.A.I.C. |
| Tendlarz S.A.C.I.F. | Textil Lew S.R.L. |
| Sedamil S.A.C.I. | Textil World S.R.L. |
| TEXTIL LANERAS |  |
| Pelama Chubut S.A. |  |
| Unilan Trelew S.A. | Chargeurs Wool Argentina S.A. |
| BARRACAS |  |
| A.Dewavrin Fils S.A. | Barraca Fowler |
| Chargeurs Wool Argentina S.A. | Santa Cruz Lanas |
| Lemperier,Fox & Lillie S.A. | Coop La Nueva |
| CONSTRUCTORAS |  |
| Con-Pat S.R.L. | O.P.Premoldeados |
| Villegas Construcciones S.R.L. | Atlas S.R.L. |
| Fapre S.R.L. |  |
| Horneva S.A. |  |
| LADRILLERAS |  |
| Cerámica Tremara S.A. | Cerámica de la Patagonia |
| Productos Patagónicos S.A. | Fabricación de ladrillos cerámicos |
| MECANO - METALURGICAS |  |
| Indar S.R.L. | Bass Multiservicio |
| Ctro de Maquinado Metalúrgico S.R.L | Cometal S.R.L. |
| Torneria Fernández Peña S.R.L. | Construcciones Metálicas S.R.L. |
| TRANSPORTE |  |
| Transporte MZ | Coiron S.A. (Patagonia Express) |
| Transporte Linea Sur S.R.L. | Expreso Cinta Azul S.R.L. |
| Transportes Cruz del Sur |  |
| ENERGIA |  |
| Transpa S.A. | Evar S.A. |
| Orsep | C.N.E.A. |
| OTRAS |  |
| Gas Trelew S.A. | Naramar S.A. |
| Ind. Pesquera Patagónica S.A. | S.A. Imp. y Exp. de la Patagonia |
| Reciclados Patagónicos | Analán S.A. |
| Soleplast | Exporttrade S.R.L. |
| Ser-Es | Ashira S.A. |
| Coca Cola Polar Argentina S.A. | Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I |
| Soderia Brik´S S.A. | Consermar S.R.L. |
| Industrias Químicas del Sur S.A. |  |

### Tipo de Economía.

El área en que se desarrollará el proyecto pertenece a la economía de mercado.

### Cambios sociales y económicos.

El proyecto no generará cambios sociales significativos ya que absorberá la mano de obra de la empresa SER ES

La mayor afectación social positiva resultara del adecuado tratamiento de los residuos patológicos sin generar efluentes contaminantes en fase gaseosa ,esto en definitiva redundara en la no afectación ambiental con su correlato en términos de salud publica y calidad de vida.

# CAPITULO CINCO

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

### Introducción

En este capítulo se pretende lograr la identificación y análisis de los impactos ambientales asociados con la realización del proyecto. El propósito de este procedimiento es proponer una serie de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas que aseguren una adecuada gestión ambiental.

Se presenta en forma de tabla de doble entrada o matriz de síntesis la evaluación de los impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto y los factores del medio (ambiental y socioeconómico) susceptibles de recibir impactos.

Se realiza un análisis considerando el impacto o cambio neto que las acciones del proyecto puedan causar sobre el ambiente tomando en cuenta la totalidad del área de influencia del mismo

En forma posterior se realiza la identificación de impactos ambientales asociada a la instalación y operación del sistema de tratamiento mediante incineración pirolítica en el Parque Industrial de Trelew.

Para verificar el cumplimiento de los límites máximos de emisión y niveles guía de calidad de aire se utilizan tanto datos de emisión experimentales así también como factores de emisión publicados. Con ello se realiza la modelación matemática de la dispersión de los contaminantes gaseosos emitidos a través de la chimenea del horno. Este es considerado localmente (área inmediatamente cercana al sitio de emplazamiento) como el más importante de todos los efectos generados por el proyecto.

Finalmente, se tratan aspectos de las emisiones de dioxinas y furanos a partir del proceso de incineración, señalando las características técnicas del equipamiento de incineración pirolítica necesarias para minimizar estas emisiones.

Matriz de Impactos Ambientales.

### Metodología

Dado que el proceso de incineración se realizará en la ciudad de Trelew, se realizó un análisis detallado de los posibles impactos que las actividades del proyecto, tanto en la etapa de  adecuación de las instalaciones como en la etapa de operación, pudieran generar sobre los factores del medio en la zona del Parque Industrial, zona periurbana y rural aledaña a la ciudad.

Para lograr una visión de conjunto de las relaciones entre las actividades del proyecto y los factores ambientales y socioeconómicos del medio, se adoptó como metodología la Matriz de Leopold modificada, consistente en un cuadro de doble entrada en el que las ordenadas (columnas) corresponden a acciones derivadas de la construcción y la operación del proyecto, mientras que las abscisas (filas) son componentes, características o condiciones del medio natural y antrópico. La Matriz de Impactos Ambientales queda conformada al evaluar cada intersección entre las columnas y las filas y caracterizar, si corresponde, el impacto ambiental que cada acción del proyecto genera en el factor ambiental considerado.

La secuencia seguida para la evaluación de los impactos ambientales del Proyecto fue la  siguiente:

- Identificación de las actividades que implica el proyecto;

- Identificación de los impactos ambientales de cada actividad;

- Identificación  de los factores ambientales afectados por cada impacto ambiental;

- Evaluación de cada impacto ambiental;

- Selección de la(s) medidas(s) ambiental(es) (mitigación en sentido amplio, prevención de riesgos y respuesta frente a contingencias) que fueran necesarias.

Como viene de indicarse, el proceso de evaluación se inició con la identificación de las actividades del proyecto en la medida que son las generadoras de los impactos. Se trabajó sobre las fases de readecuación  y de operación del proyecto.

Una vez que se consideró completo el conjunto de las actividades, se procedió a identificar los impactos ambientales. Para cada uno de los impactos, se identificaron los factores ambientales sobre los que actúan. Para ello se utilizaron los siguientes factores ambientales

| MEDIO | FACTOR AMBIENTAL |
| --- | --- |
| Medio Fisico | Aire |
| Medio antrópico | Actividades económicas |
|  | Infraestructura y servicios públicos |
|  | Salud pública y calidad de vida |

### Tipificación o ponderación de los impactos ambientales.

Para tipificar los impactos se analiza el alcance que la acción tiene en cuanto a la modificación de la calidad ambiental que la misma produce en el medio, de acuerdo a valores establecidos por las regulaciones vigentes o por las condiciones existentes previas al proyecto. Estas tipificaciones pueden tener valoraciones positivas o negativas, y dentro de ellas, se califican de acuerdo a su intensidad como de carácter Leve; Moderado o Alto (irreversible).

El análisis de la duración del impacto permite su tipificación en temporal o permanente. Se considera que un impacto es de carácter Temporal cuando se manifiesta por un lapso limitado de tiempo, que no se extiende mucho más allá del momento de su generación o que dura mientras dura la acción que lo genera. Se considera Permanente si los efectos de la acción permanecen después de la concreción de la misma por un prolongado espacio de tiempo.

Se contempla la distribución en el espacio, de los efectos de una determinada acción del proyecto; dando lugar a impactos de carácter Focalizado, cuando el efecto de una acción no alcanza más que niveles puntuales o del sitio en que se realiza la acción; mientras que se tipificarán como Distribuidos aquellos que se distribuyen o pueden distribuirse en el área analizada.

Además, se analiza la reversibilidad o capacidad del medio natural de recuperar el estado original si se produce el cese de la actividad considerada. Así, se considera que es Reversible o Irreversible dependiendo de si el medio natural puede o no puede recuperar las condiciones iniciales sin la intervención antrópica  una vez que cesa el impacto.

La tabla siguiente detalla e indica la simbología representativa para cada criterio de ponderación utilizado.

| Criterio de Evaluación | Tipificación o ponderación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensidad (Grado de incidencia de la acción sobre el factor del medio considerado) | Leve |  | Moderado |  |  | Alto |  |
|  |  | Positivo |  | Positivo |  |  | Positivo |
|  |  | Negativo |  | Negativo |  |  | Negativo |
| Duración (Permanencia de los efectos del proyecto sobre el medio) | Temporal (T) |  |  |  | Permanente (P) |  |  |
| Distribución (Grado de extensión de los efectos del proyecto) | Focalizado (F) |  |  |  | Distribuido (D) |  |  |
| Reversibilidad (Capacidad del medio en recuperar su estado original) | Reversible (R) |  |  |  | Irreversible (I) |  |  |

Cuando el grado del Criterio Intensidad es considerado como No Significativo no es aplicable la evaluación de los restantes criterios, dejando indicado con NS en la casilla correspondiente de la matriz.

Se adjunta Matriz de Lepold

VI.-Situación con y sin proyecto. Modelización

La instalación de  la planta de tratamiento de residuos patogénicos a instalarse  en el Parque Industrial de Trelew implicara un cambio importante en la gestión actual de los residuos patogénicos Desde este punto de vista se ha indicado en la  Matriz de Impacto Ambiental el efecto que la realización del proyecto provocará sobre la calidad ambiental ; en este sentido se considera que el indicador ambiental más apropiado para evaluar la variación lo constituyen las emisiones a la atmósfera.

A los efectos de evaluar los eventuales impactos negativos de las emisiones se realizo una modelización de los vuelcos que tiene en cuenta las características técnicas del Horno , la altura y diámetro de chimenea asi como los factores climáticos que pueden incidir . Se modelan tanto aquellos contaminantes típicos en fase gaseosa como productos de combustión de sustancias orgánicas (incluyendo particulado) como también aquellos eventuales que pueden ser de interés de la autoridad ambiental como son las dioxinas y los metales pesados

| Procesamiento de Residuos Patológicos. Ciudad de Trelew |  |
| --- | --- |
| Condiciones Actuales (situación sin proyecto) | Emisiones esperables. Comparación con tecnología a implementar en la ciudad de Trelew (situación con proyecto) |
| Incineración en el Parque Industrial de Trelew en horno pirolitico por parte de una empresa privada funcionamiento deficiente : Horno trabaja a temperaturas por debajo de la consigna , se emiten gases fuera de norma, posible emisión de dioxinas y metales pesados | Separación de residuos con procesamiento en autoclave o Incinerador cero emisión de dioxinas y/o metales pesados Hg,Pb, Cr. No habrá impacto sobre el ambiente |

Considerando los datos presentados en el Capítulo 2, ítem 1.2, el proyecto implica el tratamiento de aproximadamente 17000 kg de residuos patogénicos al mes, de los cuales 12000 kg/mes serán procesados en autoclave y 5000 en Horno Pirolitico

O sea entre un 70 y 80  % de los residuos serán procesados en Autoclave y corresponden a los siguientes : Elementos punzocortantes, materiales de diagnóstico y curación que contengan restos de sangre, sangre y fluidos corporales, equipos para perfundir soluciones, equipos para extraer o colectar fluidos, equipos y accesorios descartables, restos de comidas de salas de aislamiento.

Mientras que solamente entre 20 y 30 irán a Horno Pirolitico para el procesamiento  de:

Restos Patológicos: partes reconocibles del cuerpo humano, partes reconocibles de animales  con características infectocontagiosas, tejidos, órganos, fetos humanos, restos de animales producto de investigación médica y los residuos farmacéuticos.

Si a esto le sumamos una buena clasificación en origen estriamos en optimas condiciones para el procesamiento de residuos patogénicos

Impactos Positivos

La operación de la planta tendrá claros impactos positivos los mismos se circunscriben a los siguientes Componentes del medio socioeconómico :

1.- Salud Publica . Se mejoraran la calidad del efluente . Al no haber  emisiones de gases fuera de norma ni particulado esto redundara en una mejora del habitad con su correlato en la salud publica

2.- Cumplimiento de leyes . El efluente cumplirá con las normas de vuelco vigentes según Ley XI Nro 35 Decreto de vuelco 1540/16

3.- Calidad de vida . Una adecuada tratamiento y disposición de los residuos patológicos es algo que repercute en todos los aspectos tanto del hombre en sociedad como en su relación con el ambiente

4.- Educación : La educación es un  pilar de la sociedad , el tratamiento de nuestros residuos según estándares mundiales y el cumplimiento de Normas y Decretos es algo trascendente para cualquier sociedad civilizada que se trasmite de generación en generación

### VII . Plan de Mitigación de Impactos

Finalizada  la evaluación de impactos se procedió a identificar las Medidas Mitigadoras necesarias para atender los impactos ambientales evaluados.

En la evaluación se adoptó el criterio que aquellos impactos ambientales con relevancia baja no requieren la adopción de medidas específicas. No obstante ello, muchos de ellos son abordados por las buenas prácticas ambientales de las actividades de operación y mantenimiento del proyecto.

Para aquellos impactos negativos cuya relevancia resultara media o alta, se han identificado medidas de mitigación que permiten:

- Evitar el impacto por no ejecución de la acción

- Disminuir el impacto al limitar su magnitud

- Rectificar el impacto al restaurar o rehabilitar el ambiente

- Eliminar el impacto con acciones de protección y mantenimiento

Si las medidas de mitigación no son suficientes para minimizar los impactos ambientales se consideran los mecanismos de compensación. Estos tienen por finalidad crear ambientes similares a los afectados o apoyar programas de protección ambiental. El mecanismo de compensación  se basa en reponer lo impactado ambientalmente por una situación similar.

Medidas de prevención y mitigación de Impactos

1.- Salud Pública

Objetivo General : Realizar una adecuada gestión de los residuos patogenicos

Objetivos específicos

    - Lograr el manejo seguro de los residuos biopatogénicos.

    - Asegurar la capacitación del personal en el manejo de materiales sustancias y residuos, conocimiento de las características físico-químicas de los mismos, toxicidad, y medidas de seguridad

    - Planificar, desarrollar e implementar el plan de contingencias.

    - Verificar el cumplimiento de Normas de Bioseguridad

    - Asegurar el suministro de los elementos necesarios para la manipulación, transporte y almacenamiento de los residuos biopatogénicos.

    - Proteger la salud del personal operativo y transportistas

    - Cumplir con las Normas básicas de Higiene y Desinfección

En lo concerniente al manejo seguro de los residuos patogénicos es fundamental recurrir a las buenas prácticas hospitalarias así como cumplir las Normas de Bioseguridad

Medidas de Prevención  :

- Cumplimiento de Normas de bioseguridad, vestuarios y elementos de protección para quienes manipulan residuos.

Consiste en el conjunto de medidas, normas y procedimientos destinados a controlar y/o minimizar el riesgo biológico capaz de producir daño a los seres vivos (bacterias, hongos, virus, parásitos), de modo de minimizar el riesgo potencial de accidentes laborales en el manejo de los residuos patogénicos.

El riesgo biológico existe desde el primer momento en que el ser humano ayuda a otro a recuperar su salud.

Identificar con anterioridad los riesgos, facilita el uso de barreras de protección adecuadas y permite la implementación de programa de capacitación.

- Cuidados basicos a tener en cuenta en establecimientos asistenciales o de salud, pequeños generadores , profesionales particulares y quienes manipulan residuos en plantas de tratamiento

Lavado de Manos/higiene con alcohol glicerinado: es la técnica más sencilla y económica que consiste en la fricción vigorosa con jabón o alcohol glicerinado de toda la superficie de ambas manos seguida del enjuague con agua previniendo gran parte de las infecciones en hospitales, aún las relacionadas con el manejo de los residuos.

Deberá realizarse:

  - Cuando culmine sus tareas

  - Antes de ingerir alimentos

  - Antes y después de ir al baño

  - Luego de estar en contacto con residuos patogénicos haya usado o no guantes.

Técnica de lavado con jabón antiséptico: la deben cumplir toda persona que haya estado en contacto con residuos patogénicos y consiste en:

- Humedecer las manos

- Colocar una dosis de jabón antiséptico

- Jabonar la superficie de manos y muñecas

- Friccionar entre 10 a 15 segundos fuera del chorro del agua corriente

- Enjuagar con abundante agua

- Tomar una toalla descartable

- Secar con la toalla ambas manos

- Cerrar la canilla utilizando la toalla

- Descartar la toalla en Bolsa Negra

Manejo de Corto Punzantes (agujas, bisturí – lancetas u otros cortopunzantes).

  - El material cortopunzante es almacenado  en los diferentes centros de salud en descartadores aptos para tal fin , una vez llenos en sus ¾ partes, los recipientes son tapados y dispuestos para su retiro en bolsas rojas selladas. En caso de observarse material corto punzante expuesto se notificara inmediatamente al responsable técnico

  - Toda herida con cortopunzante por leve que parezca, deberá ser informada a su superior inmediato.

Fluidos corporales (sangre-orina-materia fecal-esputos, otros)

- Tener especial cuidado cuando se manipulen estos fluidos para evitar salpicaduras en el operador, las paredes, sanitarios, pisos, mobiliarios, etc.

- Informar al superior inmediato, toda vez que sea afectado por la proyección de algún fluido corporal.

- Normas Básicas de Higiene

La falta de higiene, orden y limpieza favorece  la proliferación de gérmenes potencialmente infectantes.

Tareas de limpieza requiere:

- Lavado/fregado con agua jabonosa y/o detergente

- Enjuagado/secado

- Desinfección con hipoclorito de sodio diluido.

Técnicas de Higiene

- La limpieza siempre se realiza desde las áreas mas limpias hacia las áreas más sucias.

- La limpieza y la desinfección deberán ser realizadas por el personal capacitados convenientemente.

- No se utilizarán métodos secos (escobas-escobillones – plumeros, rejillas) que movilicen el polvo ambiental.

- La técnica a emplear será la de arrastre por medios húmedos. El fregado es la acción más importante, ya que provoca la remoción física de los microorganismos.

- La limpieza deberán realizarse con agua, cepillo y detergente, posteriormente desinfectando las veces que sea necesario.

- El hipoclorito de sodio deberá ser diluido 100 cm3 en 10 lts. de agua (corresponde a una conc. aproximada de 0,5 g/l para un hipoclorito de sodio 50g/l)

- No se debe mezclar lavandina con detergente, ya que además de inactivarlo como desinfectante resulta tóxico para el personal que lo utiliza.

- El uso de guantes resistentes es obligatorio para la protección de quien realiza la limpieza a fin de evitar lesiones en las manos con los protocolos de limpieza.

- La higiene de los recipientes se hará posteriormente a la recolección de los residuos y cada vez que sea necesario.

- Se debe eliminar la solución utilizada en la limpieza de inodoros, chateros o similares. Eliminar siempre en la red de cloaca.

- Al finalizar la tarea, lavar desinfectar y colocar el quipo en el lugar destinado a tal fin, es importante que los trapos queden extendidos para que puedan secarse, los baldes deben quedar invertidos (boca abajo).

- Al terminar la limpieza, el personal se quitara los guantes y se lavará las manos con jabón antiséptico

Personal afectado al manejo de residuos:

Vestuario y elementos de protección personal

El personal afectado a esta tarea deberá contar con cofres individuales para el guardado de los siguientes elementos de protección personal que deberán utilizar, manteniéndolos en buen estado de conservación para su correcto uso.

a) Pantalón y camisa que identifiquen al prestador del servicio

b) Guantes de PVC o nitrilo u otros acorde al manejo de residuos

c) Calzado de seguridad

d) Delantal de PVC y botas de goma para tareas de lavado.

e) Barbijos y antiparras de seguridad

f) Actualización de vacunas de antitetánica y hepatitis B.

2.- Ambiente

2.1.- Aire Ambiente

Se tendrán en cuenta los parámetros que afectan la calidad del aire: Ruidos y Vibraciones,  Nivel de Material Particulado y Nivel de gases de combustión, generados por los vehículos y equipos puestos a disposición de la obra

Objetivos:

- Minimizar el nivel de ruido generado por los equipos  y vehículos utilizados en la recolección y procesamiento de los residuos patologicos, manteniéndolo dentro de lo permitido por la normativa ambiental y de seguridad e higiene.

- Minimizar el nivel de material particulado suspendido generado por  tanto por el tránsito de vehículos en la vía pública como por la inadecuada operación del Incinerador Pirolitico a fin de evitar el impacto sobre la calidad de vida de los vecinos y de los operadores  de la planta.

- Minimizar el nivel de gases de combustión generado por los motores de los vehículos y equipos puestos  a disposición del proyecto

Medidas de Mitigación:

- Todo el equipamiento y particularmente los vehículos utilitarios    puestos a disposición del proyecto por la contratista cumplirán con la Normas IRAM 4062 (Ruidos molestos al vecindario) contando con la verificación técnica vehicular aprobada.

Las características y condiciones de los vehículos que circulen y operen en el ámbito del Proyecto cumplirán estrictamente  la normativa que sobre el particular prescribe la legislación vigente, en particular la establecida por la Resolución 38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo II Varios, 18 Vehículos, Reglamentaria de la Ley Nº 24.557 y toda otra posterior que la reemplace o complemente.  Los vehículos  estarán sujetos a mantenimiento cuidadoso y permanente

- La contratista, previo al inicio de las tareas  , revisara sus equipos móviles o fijos a los fines de garantizar que el nivel de ruidos y vibraciones producidos se ubiquen dentro de los requerimientos de las normativas vigentes

Con relación a los niveles de Ruidos y Vibraciones, relacionados con la Higiene y Seguridad, la empresa  cumplirá con la Ley Nº 19.587, Decreto Nº 351/79, según lo establecido en su Capítulo 13, Artículos 85 a 94 y en el Anexo V y toda otra legislación que la reemplace o complemente.

Así como las siguientes normativas:

Norma IRAM 4062 - Ruídos Molestos al Vecindario.

Norma IRAM 4078 - Vibraciones.

Norma IRAM 4044 - Aislamiento Acústico.

Norma IRAM 4097 - Vibraciones Mecánicas.

- Si los equipos a explosión produjeran emisiones gaseosas que exceden la normativa vigente la contratista se compromete a adoptar las medidas necesarias para reducir la emisión de contaminantes, hasta alcanzar los valores aceptables.

Responsables:

- Responsable técnico

- Responsable de medioambiente

- Responsable de Higiene y Seguridad

- Personal de Mantenimiento

2.2.- Incineración de residuos patologicos

Objetivo : Reducción de  las cantidades de residuos patogénicos a procesar

Medidas Mitigadoras:

- Segregación de residuos en los establecimientos sanitarios.

Acciones

- Implementación de programas de capacitación que involucren a la totalidad del personal de los establecimientos públicos y privados de salud a fin de lograr una efectiva clasificación de residuos patogénicos en los sitios en que estos se generan.

- De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (WHO/PEP/RUD/94.1), el promedio de los residuos hospitalarios contienen menos de un 10% de materiales que podrían ser considerados como “residuos potencialmente patogénicos”, si se los segrega apropiadamente. La capacitación por tanto debe apuntar a definir claramente el tipo de residuo que es patogénico y que además debe ser esterilizado o incinerado, teniendo en cuenta que en los hospitales en los que no existe una efectiva implementación de programas de segregación, se destinan a tratamiento residuos que en el momento de su generación no presentan carácter patogénico (este tipo de residuos adquiere su carácter patogénico al estar en contacto con algún residuo patológico dentro de la bolsa roja).

- La segregación busca evitar en primer término el contacto entre los residuos patogénicos y aquellos que no los son, pues cuando los diferentes tipos de residuos son mezclados ya sea en la generación, recolección o en el transporte, todos los desechos se convierten en su  conjunto en infecciosos.

Entre los residuos que son encontrados frecuentemente entre aquellos dispuestos como patogénicos y que evidencian una mala segregación se encuentran:

Papeles, envoltorios y envases de cartón.

Envoltorios y envases de plástico.

Restos de elaboración de alimentos.

Restos de comida del personal.

Envases y/o latas de gaseosas y otras bebidas.

Yerba.

Restos del barrido y actividades normales de mantenimiento.

- Implementación de objetivos de reducción de residuos patológicos,

Acciones : Incluir la participación y capacitación no sólo del personal técnico (médicos, enfermeros y auxiliares que utilizan los elementos) sino del personal administrativo que tiene a su cargo la compra de insumos, pues la incorporación del criterio de minimización de cierto tipo de residuos debe orientar a la utilización de productos cuya incineración es menos perjudicial para el ambiente (por ejemplo una política de compras basada en tecnologías y productos libres de mercurio).

Objetivo : Evitar potenciales daños de la unidad incineradora

Medidas Mitigadoras

- Segregación de residuos en los establecimientos sanitarios. Medidas preventivas de daños a la unidad incineradora.

Implementación de programas de capacitación que involucren a la totalidad del personal de los establecimientos públicos de salud a fin de evitar la disposición e incineración de elementos y sustancias que generalmente sin tener carácter patogénico pueden dañar la unidad incineradora o alterar su funcionamiento provocando ya sea su puesta fuera de servicio o un mal funcionamiento.

Es probable que ante una mala combustión no se cumplan los estándares legales permitidos, tanto para la emisión de gases como para la de líquidos y sólidos. Las características  del humo y los olores irritantes aumentarán, pudiendo generar imagen negativa en los trabajadores de empresas vecinas o población en general.

Dentro de los materiales que es preciso minimizar su contenido en los residuos patogénicos se encuentran: vidrios, metales, PVC,  plásticos, hipoclorito de sodio , Aerosoles o elementos que producen explosiones en contacto con fuego o a temperaturas superiores a los 400ºC , Botellas con restos de solventes , solventes , Restos de elementos y / o recipientes conteniendo mercurio.

- Capacitación del personal que operará la unidad incineradora.

Programa de capacitación del personal .Se recomienda la capacitación, entrenamiento, supervisión y seguimiento permanente del personal que operará la unidad incineradora  y autoclave. Esta capacitación debe incluir jornadas de práctica brindadas por parte de personal técnico de la firma proveedora de la unidad incineradora.

- El desconocimiento del proceso de operación y mantenimiento es causa de un 50 % de las fallas de los sistemas de tratamiento mediante incineración (CEPIS, 1999).

Como medida mitigadora debe elaborarse un Manual de Operación que incluya mínimamente:

Operación rutinaria de la unidad incineradora.

Mantenimiento.

Condiciones óptimas de combustión.

Control de los residuos a incinerar.

Plan de Contingencias.

Cloración de líquidos efluentes.

Gestión de las cenizas

- Se recomienda la designación de un Responsable Técnico, el cual deberá tener, entre otras,  la responsabilidad sobre la operación y mantenimiento de la unidad incineradora. Además será responsable de gestionar la realización del Plan de Contingencias y Programa de Monitoreo

Entre otras serán tareas del responsable técnico:

  - Establecer las pautas de segregación de residuos . Aquellos destinados a autoclave y/o a Incineración

  - Definir las vías de circulación de los residuos.

  - Gestionar la provisión de los equipos, materiales e insumos necesarios para la gestión de los residuos.

  - Designar, formar y entrenar un equipo de responsables del manejo de los residuos .

Objetivos : Disminuir la cantidad de residuos patológicos a Incinerar

Medidas Mitigadoras

- Debe evitarse la incineración de la totalidad de los residuos recepcionados . En este sentido la opción de autoclave y Horno pirolitico es optima ya que los residuos a incinerar no superan el 30 % del total esto implica una generación de efluentes gaseosos muy inferior a la que resultaría de incinerar la totalidad de los mismos

Objetivos : Evitar la generación de contaminantes y Particulado

Medidas Mitigadoras

- Evitar la generación de Dioxinas y Furanos  así como evitar la formación de compuestos clorados. Uso del autoclave

- Si se incineran residuos con alto contenido de PVC puede generar en determinados condiciones gases acidos , dioxinas y furanos , esto se potencia teniendo en cuenta que en los establecimientos es práctica común arrojar a los desechos patogénicos botellas de plástico de agua mineral, gaseosa, etc. (que no son residuos patógenos mientras no estén en contacto con ellos). Por otra parte la incineración de plásticos de PVC genera un volumen de gases 5 veces mayor que el de un residuo patogénico común retardando la combustión en la cámara secundaria

- Por otra parte la presencia de cloro en los residuos a incinerar es un elemento que perjudica el material refractario de la unidad incineradora causando deterioro por corrosión, puesto que se forma cloruro de hidrógeno y otros compuestos clorados que reducen el poder calorífico de los gases que deben combustionar en la cámara secundaria. El cloro en general proviene de la introducción de PVC, hipoclorito o cloruro de sodio en el incinerador.

- Por ambas razones es necesario evitar la incineración de estos residuos esterilizandolos en autoclave

- Como medida mitigadora ante la eventual presencia de gases ácidos e( que pueden eventualmente generar dioxinas por ej. El HCl )en los gases emitidos por el horno se recomienda  la dosificación de un compuesto básico en el agua del scrubber

- Retener el particulado y absorber/neutralizar los gases ácidos :

Medidas Mitigadoras

  - Al contar el Horno Pirolitico con un lavador de gases o Scrubber esto permite captar y retener  la totalidad del material particulado además de absorber y neutralizar los gases ácidos que pudieran formarse en el horno ya mencionados

  - El lavador de gases generalmente funciona a corriente cruzada logrando la captación del material particulado, el enfriamiento brusco de los gases y absorción de los gases condensables, posee una cortina de agua con pulverización transversal y separadores de gotas por decantación

- Se recomienda como medida mitigadora la implementación de un sistema de manejo de objetos punzantes a fin de realizar una separación adecuada y estricta de estos objetos mediante la utilización de contenedores a prueba de punzamientos. La disposición de elementos punzantes (agujas, jeringas, bisturíes, lancetas y otros instrumentos incisivos)en autoclave disminuye considerablemente la probabilidad de emitir humos conteniendo metales pesados (Cr, Ni, Hg, Cd, Pb). Esto debe complementarse con una adecuada identificación de aquellos sectores en los que se generen los elementos punzantes, a fin de proveerlos del equipamiento y contenedores apropiados.

- Dichos humos se forma por reacción del cloro a altas temperaturas con los metales pesados para formar haluros metálicos. Estos nuevos compuestos son muy volátiles y tienen un punto de volatilización bastante más bajo que el metal puro. El resultado de este fenómeno es un incremento en la formación y emanación de metales pesados en los humos de chimenea. Por ejemplo el Pb metálico posee una volatilidad próxima a los 600 °C, mientras que el Tetracloruro de Plomo tiene una temperatura de volatilización inferior a los 0 °C.

- El mercurio presenta elevados niveles de toxicidad, es empleado en numerosos elementos utilizados en los hospitales (termómetros, manómetros, lámparas fluorescentes, etc.) y presenta una alta volatilidad a partir de la formación del dialhuro HgCl2. Se recomienda la implementación de programas para la sustitución progresiva del uso del mercurio en los centros de salud pública a partir de la adquisición de elementos sustitutos.

- Se recomienda adicionar una campana extractora de humos en el sector de carga a fin de conducir al exterior las emisiones fugitivas que se producen con la apertura de las puertas.

Objetivo : Evitar problemas de contaminación durante el Transporte de residuos

Medidas Mitigadoras

- Los vehículos de transporte  se deberán lavar / desinfectar con agua clorinada para lo cual se dispondrá de una cisterna y Bomba presurizadora . De esa manera se evita la potencial contaminación microbiológica de la colectora de efluentes  del Parque Industrial

- Idem  la elaboración de un Manual del Transportista que debe utilizarse de base para la capacitación del personal que realizará el transporte de los residuos patogénicos. Este manual debe incluir mínimamente los instructivos operacionales, plan de contingencias y procedimientos de higiene del vehículo que transportará los residuos para su tratamiento.

Responsables: En todas las medidas mitigadoras los responsables seran

- Profesionales médicos

- Transportistas

- Personal de dirección de Hospitales y Clinicas privadas

- Personal de Maestranza y Mantenimiento Clinicas , Sanatorios y Hospitales

- Enfermeros y auxiliares médicos

- Personal Operativo y de mantenimiento de la planta

Gestión de Residuos domésticos

Objetivos:

- Reducir la producción y gestionar adecuadamente los residuos asimiliables a domiciliarios.

- Preservar la salud y seguridad de las personas.

- Cumplir con la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo.

- Evitar el desarrollo de vectores y plagas.

Medidas de Mitigación:

- Definir un programa de manejo de residuos domésticos que deberá ser comunicado a todo el personal

- No se permitirá la incineración de residuos domesticos

- No se permitirá el enterramiento de residuos en el predio de la planta y sus alrededores.

- No se mezclarán los residuos domiciliarios con otro tipo de residuos sólidos.

- Se deberá disponer de recipientes adecuadamente pintados y rotulados en los que se colocarán los diferentes tipos de residuos sólidos.

- Se colocarán recipientes para residuos con bolsas plásticas en la planta de tratamiento y en las oficinas.

- Las bolsas contenedoras de la basura domiciliaria se dispondrán bien cerradas y en un lugar fuera del alcance de los animales para que sean retiradas diariamente por el servicio de recolección domiciliaria de la localidad.

Responsables:

- Responsable Técnico

- Responsable de medioambiente

- Responsable de Higiene y Seguridad

- Personal encargado de las tareas de limpieza

- Todo el personal operativo

| Tipo de Residuo | Clasificación | Disposición | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Residuos Domésticos ( se generarán en las oficinas, se almacenarán en forma transitoria en bolsas resistentes bien anudadas en recipientes con tapa) |  |  |  |
| Bolsas, vasos, botellas | No metálicos | Recipiente amarillo | A basurero local (recolección diaria) |
| Trapos sin combustibles ni aceites | No metálicos |  |  |
| Restos de alimentos | No metálicos, orgánicos, biodegradables |  |  |
| Envases de cartón, restos de embalaje, papeles | No metálicos, orgánicos, biodegradables | Recipiente verde | A comercialización para reciclaje |
| Residuos de Construcción |  |  |  |
| Escombros y material de excavación | No metálicos | Contenedor o volquete azul | A basurero municipal (Alternativa: relleno de zonas bajas) |
| Tambores metálicos sin contaminar | Metálicos |  |  |
| Embalajes Plásticos | No metálicos |  |  |
| Bidones sin contaminar | No metálicos |  |  |
| Restos de morteros | No metálicos |  |  |
| Guantes de cuero | No metálico |  |  |
| Bolsas de papel de cal y cemento | No metálicos, orgánicos, biodegradables | Recipiente verde | A comercialización para reciclaje |
| Residuos Especiales ( se generarán pequeños volumenes) |  |  |  |
| Latas de pintura | Metálico especial | Recipiente rojo | Gestión y disposición final como residuo especial por parte de una empresa autorizada |
| Guantes contaminados. | No metálico especial |  |  |
| Pinceles, rodillos | No metálico especial |  |  |
| Trapos con hidrocarburos | No metálico especial |  |  |
| Filtros y Lubricantes usados | No metálicos especial |  |  |

Programa de contingencia, acciones y notificaciones en caso de accidentes

Objetivo : Asegurar el  abordaje y tratamiento de las contingencias de modo que se puedan sortear sin implicaciones sustanciales en la prestación del servicio

1.- Contaminación del ambiente y/o accidentes con riesgos para la salud de las personas

Es toda desviación o alteración de los procesos en los que los residuos puedan contaminar a las personas, objetos, equipos, el edificio o el ambiente.

Tipos de contingencias:

- Maniobras defectuosas durante cualquiera de los procesos de:

  - Trasporte

  - Almacenaje

  - Acondicionamiento

  - Despacho, etc.

- Roturas de bolsas, bidones, tambores, elementos que contengan residuos en general.

- Derrame de líquidos contaminantes biológicos, peligrosos, radioactivos, otros.

- Accidentes/Incidentes a personas que estén encargadas de la gestión integral de los residuos o que estuvieran involucradas circunstancialmente por el proceso.

  - Ante un corte o punción, estimular el sangrado y proceder al lavado de la zona afectada con abundante agua y jabón antiséptico.

  - En caso de salpicaduras de mucosa ocular, nasal o bucal, lavar con abundante agua, no utilizando productos abrasivos (Ej.: hipoclorito de sodio)

  - Comunicar a su superior inmediato, a los efectos de que cada entidad empleadora haga cumplir los pasos que reglamente el accidente laboral de acuerdo a lo fijado por la Ley 24.557 y su Decreto Reglamentario.

Consideraciones ante una “Emergencia”

- se dará aviso inmediato al responsable técnico

- Concurrirán al lugar del hecho, las personas capacitadas para actuar frente a una emergencia, con los elementos de protección personal (botas de goma, ambo de PVC, overol descartable, antiparras, guantes de PVC o nitrilo, semi-mascara de protección respiratoria, otros) y medios necesarios.

- Tendrán a su cargo las siguientes funciones:

  - Socorrer/ ayudar a las personas involucradas y que requieran ayuda.

  - Controlar la extensión del sitio siniestrado, por líquidos o sólidos circunscribiendo el área.

  - Señalizar la zona afectada, evitando el tránsito de personas.

  - En caso de líquidos, estos serán absorbidos con material apropiado y colocados en bolsas y/o recipientes según el tipo de residuo (rojas-negras-amarillas-bidones).

  - En caso de sólidos, estos se recogerán y se colocaran en bolsas, recipientes aprobados y se etiquetarán de acuerdo al residuo correspondiente.

  - Controlado el accidente/incidente, recogido el material contaminante y realizada la limpieza del lugar, el responsable técnico determinara la reanudación normal/parcial de las actividades.

- Elementos para Contención

Ante una situación de Contingencia, se deberán utilizar los siguientes elementos de contención:

- Pala de plástico con mango

- Bolsas negras

- Bolsas Rojas de 120 micrones

- Tambores de plástico de 10 litros.

- Materiales absorbentes granulado

- Escoba

- Secador de goma

- Bidones de 5 litros de Hipoclorito de Sodio

- Rollo de cartón corrugado.

2-. Incendios

Descripción:

Se pretende aquí describir las acciones necesarias así como los actores y responsabilidades a asumir en el caso de un incendio. Uno de los aspectos esenciales es el conocimiento de los materiales que se utilizan en las instalaciones así como de los insumos de proceso: grado de inflamabilidad, tipos de fuego que pueden generarse, extinguidores que se deben utilizar para cada caso, etc. Es responsabilidad del área de Higiene y Seguridad mantener al personal operativo y de mantenimiento informado de estos aspectos así como verificar la existencia y estado de carga de los extinguidores en los diferentes sectores. Una tarea no menor es la importancia de los simulacros ya que estos permiten tener un acercamiento a la magnitud del problema real y trabajar sobre las conductas ante la emergencia

Objetivo:

Planificar un conjunto de acciones tendientes a evitar la propagación de un incendio  y minimizar el impacto que pueda producir el mismo.

Medidas de Emergencia:

- Disponer un plan de acción a seguir estrictamente en el caso de incendios identificando tareas y responsables asi como el Coordinador general

- Capacitar y entrenar al personal de operación del sistema para combatir incendios

- Disponer dentro del depósito de un espacio donde ubicar los elementos a utilizar para el combate de incendios.

- Evitar la participación de personal no capacitado para el combate de incendios.

- Poner en funcionamiento un mecanismo de aviso a cuerpo de bomberos en caso de que el siniestro tenga una magnitud que supere a la acción de control primaria.

- Priorizar en el combate del fuego, la protección de instalaciones críticas

- Analizar las causas que provocaron la contingencia para evitar su repetición.

- Realizar simulacros de siniestro de modo de entrenar al personal para actuar en la situación real

- Verificar permanentemente la disponibilidad y estado de carga de los extinguidores

Personal Responsable:

- Responsable Técnico

- Responsable de seguridad e higiene

- Personal de mantenimiento

Resultados esperados:

- Preservar la salud y seguridad de las personas

- Evitar daños sobre equipos e infraestructura

- Minimizar el impacto negativo sobre bienes de terceros

- Disminución de los impactos negativos sobre  el medioambiente

- Cortes del Suministro de Energía Eléctrica de Red

Descripción:

Si se tiene en cuenta que los equipos electromecánicos tano horno pirolitico como autoclave para el procesamiento de residuos patogenicos   son eléctricos; la interrupción del suministro de energía debe considerarse una emergencia.

En este caso particular el proyecto incluye  un grupo electrógeno que dispondra de la potencia adecuada para alimentar ambos equipos asi como asegurar la adecuada iluminación para trabajar en condiciones seguras.

Medidas preventivas

- Disponer un plan de acción a seguir estrictamente en el caso de corte de suministro electrico identificando tareas y responsables asi como el Coordinador general de esta contingencia

- Capacitar y entrenar al personal de operación del sistema para la puesta en marcha y salida de servicio del grupo

- Realizar un adecuado mantenimiento del Grupo Electrogenos realizando arranques periodicos

Personal Responsable:

- Responsable Técnico

- Responsable de seguridad e higiene

- Personal de mantenimiento

- Personal de Operación

Resultados esperados:

- Asegurar la continuidad operativa de la planta

VIII- Plan de Gestión Ambiental

El Plan de Gestión Ambiental  a ejecutar por la contratista a cargo del Proyecto tendrá como fin la preservación  del medio ambiente de acciones perjudiciales asi como de favorecer las positivas . La contratista se compromete a cumplir con la Legislación aplicable a la Obra y evitar conflictos durante la Etapa de readecuación y operación La contratista cumplirá, durante todo el período del contrato, con todas las normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y con toda aquella legislación nacional y provincial que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que corresponda aplicar, vigente a la fecha

La contratista respetara estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente a control de contaminación de suelos, aire, generación de ruidos y vibraciones, utilización de productos peligrosos o contaminantes, disposición final de residuos contaminados, peligrosos o patológicos, higiene y seguridad, riesgos del trabajo y calidad de vida del personal operativo y de la población afectada.

La contratista  mantendrá indemne a El Comitente frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo.

Las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones Nacionales y Provinciales  que se indican dentro de esta Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, en Marco Legal,  seran considerados como referencia y a simple título de informativas. La contratista asume a través del presente documento  su obligación de respetar y cumplir con la totalidad de la legislación y sus reglamentaciones.

###### PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (P. G. A.)

Las medidas y acciones que conformarán el Plan de Gestión Ambiental (P. G. A.), estan integrados en un conjunto de Programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez planificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre sí, con el objeto de optimizar los objetivos de la Obra, atenuar sus efectos negativos y evitar conflictos.

###### VI.1.- PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA

El presente Programa de Higiene y Seguridad en la Obra  comprende los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad y que incluye una propuesta de organización del Servicio para el desarrollo del Programa.

La contratista en su carácter de contratista prestador del servicio asume la responsabilidad de ser el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, del cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de Higiene y Seguridad vigentes, con la ley sobre Riesgos de Trabajo y de la transferencia de responsabilidades a sus subcontratistas y proveedores.

Todo trabajador que ingrese a la Planta  dispondrá de una capacitación mínima sobre las medidas de Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias, implementadas para la ejecución del Proyecto. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad de la contratista preparará cursos simplificados a sus empleados.

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de vestimenta adecuada y de medios de seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibirá capacitación previa al inicio de sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de los elementos de seguridad provistos por la empresa

Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad de la contratista preparará cursos específicos básicos.

La contratista, hará uso de la tecnología más moderna en materia de higiene y seguridad adoptando todas las medidas necesarias para evitar que los trabajadores y terceros, se encuentren expuestos a accidentes o enfermedades.

La contratista dispondrá de Agua para Bebida de los Trabajadores , acorde con los requisitos de Calidad establecidos por el Codigo Alimentario Nacional y las dispuestos por la Resolución 523/95, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que modifica el Artículo 58, Capítulo 6, del Decreto 351/79 y toda otra norma que lo reemplace, modifique o complemente. Se tendrá en cuenta también el anexo 3  Normas de calidad de aguas del Contrato de concesión de los servicios entre la concedente Municipalidad de Trelew y la concesionaria Cooperativa de Trelew; ante discrepancias o diferencias se utilizara la normativa con exigencias de calidad mas restrictivas

Las características y condiciones de los vehículos que circulen y operen en el ámbito del Proyecto  observaran la normativa que sobre el particular prescribe la Legislación vigente, en particular la establecida por la Resolución 38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo II Varios, 18 Vehículos, Reglamentaria de la Ley Nº 24.557 y toda otra posterior que la reemplace o complemente.  Los vehículos  estarán sujetos a mantenimiento cuidadoso y permanente

Las velocidades a desarrollar para el tránsito en el área de incumbencia del proyecto y en el marco de la legislación vigente serán :

- Dentro de las instalaciones de procesamiento aquellas determinadas por el Servicio de Higiene y Seguridad de la contratista, siendo también responsabilidad de dicho servicio el control del cumplimiento de los límites y regulaciones que se establezcan con ese fin.

- En la via pública y dentro del ejido de la ciudad de Trelew deberá cumplirse la Ley Nacional de Transito 24449 y sus decretos reglamentarios  para los caminos y calles de República Argentina asi como toda normativa o restricción que determine la Municipalidad de Trelew

VI-2.-PROGRAMA DE SALUD

La contratista presentara un Programa de Salud que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad considerando la atención médica de todo el personal afectado asi como el saneamiento básico

La contratista asume el cumplimiento de los controles médicos y del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente en materia de Medicina del Trabajo, en particular de los análisis médicos reglamentados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según el Art. 9º del Decreto 1338/96 y toda otra que lo reemplace, modifique o complemente, y los aconsejados por las Autoridades Sanitarias de la zona en particular, adoptando todos los controles y requerimientos que indiquen.

La contratista en conocimiento de  la naturaleza y características propias del Proyecto,  dará cumplimiento, a las siguientes funciones:

- Atención primaria completa de enfermedades que sufra el personal afectado

- Programación y desarrollo de campañas de protección de la salud, que se refieran a riesgos particulares del ámbito de trabajo en el que se desarrollan las tareas. Estableciendo pautas para la atención de los diferentes tipos de accidentes de trabajo y  disponiendo de medios y formas operativas que permitan una rápida y eficaz derivación al Centro de Salud más cercano.

- Cumplimiento estricto de la Resolución 38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en particular con lo determinado en el Artículo 1, Ítem 2 a) Agua potable durante el desarrollo de las tareas, Anexo I, Listado de Obligaciones Básicas que componen la Primera Línea en Materia de Higiene y Seguridad, Grupo II Riesgos Físicos. Ítem 13 Provisión de Agua.

- Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Decreto 1338/96, Artículo 17 Primeros Auxilios. Se dispondra en lugar visible y de fácil acceso de un número adecuado de botiquines de primeros auxilios, dotados de elementos que permitan la atención inmediata en caso de accidentes.-

###### VI-3 .-PROGRAMA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La contratista  propone al comitente el  Programa de Riesgos del Trabajo el cual  comprende los servicios y prestaciones a desarrollar, en el marco de la Ley Nº 24.557/95 y sus Decretos Reglamentarios .

El Programa de Riesgos del Trabajo tiene los siguientes objetivos:

- Asegurar la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

- Reparar los daños derivados de los accidentes de trabajo , incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado, acorde con la legislación vigente.

- Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados.

- La contratista asume ser el único responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente en materia de Riesgos del Trabajo.

###### VI-4.-PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

La concesionaria  propone el siguiente Programa de Manejo de Residuos el cual comprende los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su responsabilidad

El programa de manejo de residuos prevé tanto adoptar las precauciones que correspondan como la disponibilidad del equipamiento adecuado para la recolección, almacenamiento y disposición final de los desechos.

Se  incluye en este Programa la localización e identificación adecuada de contenedores con tapa para almacenar los diferentes materiales de desecho, incluyendo los residuos sólidos contaminados, la recolección y disposición de residuos orgánicos, de grasas, aceites, combustibles (equipos y maquinarias de Obra) y el desarrollo de medidas y acciones para evitar los derrames, pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios provenientes de equipos y vehículos empleados. En el caso de los residuos sólidos contaminados se preverá su retiro del lugar de las Obras con una periodicidad adecuada a cada circunstancia, a tales efectos se cumplirá con las indicaciones taxativas del Comitente

La concesionaria será responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente en la materia y de las obligaciones asumidas

Se deberá destinar un sector específico para la disposición transitoria de los residuos peligrosos dentro de los cuales se  ubicarán los contenedores con tapa especialmente habilitados para tal fin, debidamente rotulados e identificados respecto al tipo de contaminantes que poseen y los riesgos que implican. La contratista realizara el transporte de los distintos residuos, en equipos y vehículos habilitados según la naturaleza de los residuos, en el marco de la legislación aplicable a esas tareas y de los requerimientos específicos de la o las autoridades de aplicación. La disposición final de los residuos peligrosos se efectuara en lugares o plantas de tratamiento expresamente autorizadas para tal fin, por la Autoridad de Aplicación que corresponda.

Todo otro tipo de residuo sólido no contaminado (de acuerdo al criterio establecido en la Ley Nacional Nº 24.051),  será convenientemente recolectado y almacenado en un sistema de contenedores apropiados, con tapa hermética,  siendo transportados por transportistas habilitados a tales fines, hasta las áreas aprobadas por las autoridades locales para su disposición final.

| Tipo de Residuo | Clasificación | Disposición | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Residuos Domésticos ( se generarán en las oficinas, se almacenarán en forma transitoria en bolsas resistentes bien anudadas en recipientes con tapa) |  |  |  |
| Bolsas, vasos, botellas | No metálicos | Recipiente amarillo | A basurero local (recolección diaria) |
| Trapos sin combustibles ni aceites | No metálicos |  |  |
| Restos de alimentos | No metálicos, orgánicos, biodegradables |  |  |
| Envases de cartón, restos de embalaje, papeles | No metálicos, orgánicos, biodegradables | Recipiente verde | A comercialización para reciclaje |
| Residuos de Construcción |  |  |  |
| Escombros y material de excavación | No metálicos | Contenedor o volquete azul | A basurero municipal (Alternativa: relleno de zonas bajas) |
| Tambores metálicos sin contaminar | Metálicos |  |  |
| Embalajes Plásticos | No metálicos |  |  |
| Bidones sin contaminar | No metálicos |  |  |
| Restos de morteros | No metálicos |  |  |
| Guantes de cuero | No metálico |  |  |
| Bolsas de papel de cal y cemento | No metálicos, orgánicos, biodegradables | Recipiente verde | A comercialización para reciclaje |
| Residuos Especiales ( se generarán pequeños volumenes) |  |  |  |
| Latas de pintura | Metálico especial | Recipiente rojo | Gestión y disposición final como residuo especial por parte de una empresa autorizada |
| Guantes contaminados. | No metálico especial |  |  |
| Pinceles, rodillos | No metálico especial |  |  |
| Trapos con hidrocarburos | No metálico especial |  |  |
| Filtros y Lubricantes usados | No metálicos especial |  |  |

###### VI-5-Programa de control de ruidos, Vibraciones y de la contaminación del aire

La contratista desarrollara un Programa de Control de Ruidos, Vibraciones y de la Contaminación del Aire en la area de incumbencia. Previo al inicio de l procesamiento de los residuos patogenicos  la contratista revisara sus equipos móviles o fijos, para garantizar que el nivel de ruidos y vibraciones producidos se ubiquen dentro de los requerimientos de las normativas vigentes, según el ámbito físico en el que se desarrollen las obras.

Con relación a los niveles de Ruidos y Vibraciones, relacionados con la Higiene y Seguridad, la contratista  cumplirá con la Ley Nº 19.587, resolución Nº 351/79, según lo establecido en su Capítulo 13, Artículos 85 a 94 y en el Anexo V y toda otra legislación que la reemplace o complemente.

Así como las siguientes normativas:

Norma IRAM 4062 - Ruídos Molestos al Vecindario.

Norma IRAM 4078 - Vibraciones.

Norma IRAM 4044 - Aislamiento Acústico.

Norma IRAM 4097 - Vibraciones Mecánicas.

Si los equipos produjeran emisiones gaseosas que exceden la normativa vigente la contratista  adoptara las medidas necesarias para reducir la emisión de contaminantes, hasta alcanzar los valores aceptables.

Plan de Monitoreo

- Monitoreos de calidad de aire

Línea de base :

A los efectos de establecer una línea de base de calidad de aire en un ambiente no impactado por el proyecto se prevé realizar el monitoreo :

1.-A una distancia a establecer en todas las direcciones cardinales

2.- En la dirección del viento predominante antes y  después de la instalación . La medición aguas abajo se hará en 3 puntos

Planta en Operación

Se prevé un monitoreo con frecuencia semestral en 3 puntos :

1.- En chimenea para el control de calidad de los efluentes

2.-En un punto alejado a convenir con el MAyCDS donde el aire se encuentre en las condiciones normales y habituales para ese área . Esta será nuestra línea de base o referencia de contaminación

3.- En el punto mas desfavorable de acuerdo a las condiciones meteorológicas del día del muestreo . Este estará ubicado entre los 50 y 200 m y permitirá conocer la calidad del aire ambiente alterado por el vuelco del efluente gaseoso

- Controles de Puesta a cero :

Al momento de la puesta en marcha se prevé un monitoreo de gases y contrastar los resultados con los que arroja el Modelo

- Controles particulado

Se prevé realizar la medición de particulado en puntos a determinar , minimo 4 puntos

Las determinaciones serán   de Particulado suspendido procesando/filtrando ( Método dinámico ) un volumen de gas determinado se harán las determinaciones  de PM10 ( mg/m3) . También se incluirá la determinación de sedimentables

A los efectos de contar con mediciones de base comparativa se harán las mediciones antes de la puesta en marcha

Se compararan con los datos de Bibliografia según Ley Nacional 20284 Contaminación Atmosférica, Ley 5965 Pcia Bs As Decreto 3395/96 Control de emisiones gasesosas y Ley XI Nro. 35 Decreto 1540/16

- Cenizas

Se prevé un monitoreo de las cenizas al mes de operación . Se determinaran metales pesados a  los fines de determinar cual es la disposición final y/o uso que corresponde para este residuo y si debe tratárselo como un residuo peligroso o puede disponerse en el girsu.

Los controles se repetiran con una frecuencia estacional

VII. Bibliografia

- Proyecto de Asesoría Técnica en Incineración de Desechos Hospitalarios, Red Panamericana de Manejo de Residuos CEPIS - (REPAMAR), - Cooperación Técnica Alemana (GTZ), 1999

-  Organización Mundial de la Salud. “Managing Medical Wastes in Developing Countries”, WHO/PEP/RUD/94.1.

- Eberhartinger, 2004 Draft Guidelines on BAT and BEP Medical Waste Incineration

- Rodriguez, Echegaray, Incineración de residuos patológicos, 2006 Aidis Residuos

-Gestión integral de residuos sólidos. UBA, 2008- Carrera  de especialización en higiene y seguridad en el trabajo

- INDEC. Instituto Nacional de estadística y censo.

Portal INDEC http://www.indec.mecon.ar/ ; http://www.indec.gov.ar/

Estadísticas: ces@indec.mecon.gov.ar

- Ministerio de Defensa .Secretaria de Planeamiento.

Servicio Meteorológico Nacional. www.smn.gov.ar/ o bien www.meteofa.mil.ar/

- www.chubut.gov.ar .Digesto Digital. Legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental vigente en laProvincia del Chubut

a) Ley XI Nº 35. Código Ambiental

b) Legislación que se debe cumplir de acuerdo a la autoridad ambiental:  Ley 4032 Decreto

reglamentario Nro 185/95 Anexo IV. Estudio de Impacto Ambiental y sus modificatorias según Decreto 1003/16

c) Ley 1540/16 de volcado a cuerpo receptor.

- Provincia del Chubut. Ministerio de Ambiente y Control del desarrollo sustentable

http://www.chubut.gov.ar/ambiente/ Subsecretaria de Gestión y Control del desarrollo sustentable. Dirección Gral. De Gestión Ambiental. Dirección de Laboratorio.

- Provincia del Chubut. Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería.

Dirección General de Administración de Recursos Hídricos www.chubut.gov.ar/dgrh/

-Normas Iram

a) Norma IRAM 4062 - Ruidos Molestos al Vecindario.

b) Norma IRAM 4078 - Vibraciones.

c) Norma IRAM 4044 - Aislamiento Acústico.

d) Norma IRAM 4097 - Vibraciones Mecánicas.

- Leyes Nacionales , Provinciales y Municipales relacionadas con la tematica

- Ley 19587 y Decreto 351/79 Higiene y Seguridad laboral

- 24557 Riesgos del Trabajo Ley Nacional 24051 de residuos peligrosos

- Ley Provincial 3472 adhesión a 24051

- Decreto Nacional 831/93 Reglamenta la Ley 24051

- Ley Provincial 5092 . Residuos Patológicos

- Decreto Nacional 181/92 . Prohibición de transporte de Residuos

- Resolución Ministerio de Salud 134/16 Gestión de Residuos

- Resolución Sec Ambiente 5-2003 Residuos Peligrosos

- Resolución Sec. Salud 134/98 . Guia eliminación patológicos

- Resolución Sec. Salud 349/94 .Manejo de residuos Patológicos en Centros de Salud

- Ordenanza ciudad de Trelew4232/92

- Ley Nacional 20284 Contaminación Atmosférica,

- Ley 5965 Pcia Bs As Decreto 3395/96

- Conesa Fernandez – Vitora, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 3ºEdición. Ediciones Mundi Prensa. Ed. 2000.

- Ingeniería ambiental. Fundamentos, Entornos, tecnologías y sistemas de gestión .Autor: Kiely. Edit :Mc.Graw Hill. Madrid. 1999

- Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas y Aguas Residuales. APHA. AWWA. WPCF. EditorialDíaz de Santos. Ed. 1992

- Tratamiento y depuración de aguas residuales. Mecalf, L. Y Hedí, H.. Edit. Labor

- A. Viladrich. R. Tomasini. Evaluación de Impacto Ambiental. Centro de Investigación para el DesarrolloProductivo. Departamento de Economía, Organización y Legal. Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires. Año 2001.

- Manual de Evaluación de Impacto Ambiental .Canter. Edit Mc. Graw Hill .Ed 1998

- Apuntes de Ingeniería sanitaria y ambiental. Gomez Poncela, J. Universidad de Cantabria.

- Industrial Water Pollutión Control. W.Wesley Eckenfelder .Mc Graw Hill .Inc.1989

- Depuración de Aguas Residuales. Prof. Ing Aurelio Hernandez Muñoz. Colegio de Ingenieros de caminos,canales y Puertos .Madrid. Colección Senior Nro. 9.1990

- Teoría y práctica de la Purificación del Agua. Jorge Arboleda valencia . Tercera Edición. Mc Graw Hill. 2000

- Degremont. Manual Técnico del agua .1978

- Nalco. Manual del Agua. 3 Tomos. Mc Graw Hill

- Operaciones Unitarias en Ingeniería química. Mc. Cabe, Smith, Harriot. Mc Graw Hill

- Theories and Practices of Industrial Waste Treatment; Addison-Wesley

- Series de informes de la United States Environmental Protection Agency (USEPA) del Programa Sector Notebook

- Academia Nacional de Ciencias. !979. II 2º Simposio de Geología Regional República Argentina. Córdoba.

- Albero, Angiolini, Balbuena, Codignoto, Linares y Weiler .1980. Primeras edades de C 14 de afloramientos de conchillas en la República Argentina. Rev. Asoc. Geolog. Argentina, Rev. XXXV (3) : pg. 363-364.

- Aparicio, F. y Difrieri, H. 1958. La Argentina suma de geografía. Tomo II. Edit. Peuser. Bs.As. pp. 458.

- Aparicio Mijares, F. 1994. Fundamentos de hidrología de superficie. Edit. Limusa. Noriega Editores. México.

- Arbuniés de Mac Karthy, R. 1994. Estadísticas agrometeorológicas del valle inferior del río Chubut, período 1971-1990. INTA, Trelew, Argentina.

- Beros, Carlos y Césari, Omar. 1986. Niveles gradacionales terrazados del nordeste de Santa Cruz.

Conclusiones preliminares. Cátedra de Geomorfología. UNPSJ Bosco. Fac. Cs. Naturales.

- Codignotto, J. 1983. Depósitos elevados y/o de acreción Pleistoceno - Holoceno en la costa Fueguino-Patagónica. Programa internacional de correlación geológica. Proyecto Nº61.

- Custodio, E. y Llamas, M.1983. Hidrología subterránea. Ediciones Omega. Barcelona.

- Caldenius , C.C., 1932. Las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia y Tierra del Fuego. Geografiska Annaler 14: 1-164

- Chebli, G., Nakayama, C., Sciutto, J. 1978. Mapa geológico de la Provincia del Chubut. VII Congreso Geológico Argentino. Actas I: 639-655.

- Codignoto, Jorge y otros 1987. R.A.G.A. XLII (3-4) Pg. 462-468. Nuevo método Cronoestratigráfico, morfo cronología en secuencia deposicional cordoniforme.

- Corte, A.E. 1963. Relationship between four group paterns, structure of the active layer ans type and distributions of ice in permafrost. Biuletin Peryglacjalni 12: 7-90.

- Corte, A.E. y Beltramone, C. 1984. Edad de las estructuras geocryogénicas de Puerto Madryn (Chubut). 2da.Reunión del Grupo Peri glacial Argentino, IANIGLA / CRICYT/ CONICET, Mendoza, 66-72.

- Czysz,W. 1991. Manual de disposición de aguas residuales. Origen, descarga, Tratamiento y análisis de las aguas residuales. Centro Panamericano de Ingeniería sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) /

Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial de la Salud (OMS).Con apoyo de GTZ . Lima. Perú.

- Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia del Chubut. Datos de perforaciones.

- Del Valle, H. y Bentramone,C.1987 Morfología de las acumulaciones calcáreas en algunos paleosuelos de Patagonia Oriental. CENPAT. CONICET Puerto Madryn. Rep. Argentina.

- Del Valle, H., Filguera, H.L., Rostagno, C.M. and Corte, A. 1988. Cryoturbated aridsols of northestern Patagonia:Micromorphological features .CENPAT-IANIGLIA CONICET e INTA Alto Valle

- Del Valle,H. 1993. Características micromorfológicas de las acumulaciones calcáreas de los depósitos de gravas plio-pleistocenas de la Patagonia Oriental. CENPAT. Cuarta Reunión Argentina de Sedimentología.

- Del Valle, H. 1978. Levantamiento de suelos del Chubut, mediante el empleo de imágenes satelitarias Landsat correlacionadas con fotografías aéreas escala 1: 500000. Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas. Provincia del Chubut.

- Del Valle,H.y Beltramone, C.1987. Morfología de las acumulaciones calcáreas en algunos paleosuelos de Patagonia Oriental (Chubut). Ciencia del Suelo 5: 77-87.

- Feruglio , E .1950. Descripción geológica de la Patagonia, Dirección de Geología de YPF , III. Buenos Aires Argentina

- Fidalgo, F. y Riggi, J.C. , .1965. Los rodados patagónicos en la Meseta de Guenguel y alrededores ( Santa Cruz ). Rev. Asoc. Geol.Arg. T. XX Nº 3, Buenos Aires.

- Fidalgo, F. y Riggi, J.C., .1970. Consideraciones geomórficas y sedimentológicas sobre los rodados

patagónicos, Rev.Asoc.Geol. Argentina pp. 430-443.

- Flint, Richard F. y Fidalgo Francisco .1968. Drift glacial al este de los Andes entre Bariloche y Esquel. Secretaría de Estado de Minería. Boletín Nº 119. Buenos Aires.

- Foster, S., Hirata, R. 1991. Determinación del riesgo de contaminación de aguas subterráneas. CEPIS. Lima. Perú. Organización Mundial de la Salud.

- Franchi, Lapido, Page, y Pesce .1975. Geología de la Región Nororiental de la Provincia del Chubut. Serv. Geol. Nac., II Congreso Iberoamericano de Geol. Económica. Tomo IV. pp 125.

- Gorgas,D. 1974. Estudio geológico del VIRCH Centro de investigación de Recursos Naturales (CIRN) INTA.

- Haller, M. 1976. Hoja 43b Puerto Madryn, Provincia del Chubut. República Argentina. Servicio Geológico Nacional.

- Ichazo, G.1979.a. Consideraciones hidrogeológicas. Sector Cañadón Las Piedras- Boca Toma. VIRCH. Inf. preliminar Nº 2 .Informe inédito. CFI - Chubut. Convenio Desarrollo Agropecuario.

- Ichazo, G. 1988 b. CIUNPAT- UNPSJ Bosco. Análisis de la dinámica geomorfológica determinante del diseño actual del Río Chubut en el VIRCH. Facultad de Hs. y Cs. Sociales y Fac. de Ingeniería dentro del Programa "Investigación y desarrollo de técnicas hídricas en el V.I.R.CH. Chubut". Director de Proyecto Ing. Serra, J.J.

- Ichazo, G. 1988 c. CIUNPAT- UNPSJ Bosco. Geomorfología del Valle inferior del Río Chubut. Facultad de Hs. y Cs. Sociales y Fac. de Ingeniería dentro del Programa "Investigación y desarrollo de técnicas hídricas en el V.I.R.CH. Chubut". Director de Proy. Ing. Serra, J.J.

- Ichazo, G. 1989. CIUNPAT- UNPSJ Bosco .Análisis de los parámetros hidrogeológicos de las principales cuencas. Facultad de Hs. y Cs. Sociales y Fac. de Ingeniería dentro del Programa "Investigación y desarrollo de técnicas hídricas en el V.I.R.CH. Chubut". Director de Proyecto. Ing. J.J. Serra.

- Ichazo, G.1992/3. Evolución geomorfológica del extremo oriental del VIRCH. Tramo Trelew - Rawson.

CIUNPAT- UNPSJ Bosco. Facultad de Hs. y Cs. Sociales y Fac. de Ciencias Naturales dentro del

Proyecto: " Impacto hidrodinámico subterráneo en las Lagunas de estabilización de Trelew. " Director de Proyecto Lic. Julio Stampone

- ITC .1968 a 1996. Verstappen y Van Zuidam. ITC Publication Number 10, 28-89. The ITC System of Geomorphologic Survey. Holanda.

- James, D. 1978. La evolución de los Andes. Deriva Continental y Tectónica de Placas. H. Blume Ediciones.Madrid.

- Langefors, U. y Kihlström, 1971. Voladuras de rocas, técnicas modernas. Ediciones Urmo. Bilbao. España.

- Lapido, O. 1981. Descripción Geológica de la Hoja 44g - “Cañadón Iglesias”.

- LEMIT .1990. Informes petrográficos para el Estudio de agregados de yacimientos locales para hormigones. Trelew. LABIEVI. Fac. de Ingeniería. UNPSJ Bosco.

- Lesta, P. 1968. Estratigrafía de las cuencas del Golfo San Jorge. Actas III Jornadas Geológicas Argentinas. T1.

- Malvicini, L. y Llambias, E. 1974. Geología y génesis del depósito de manganeso Arroyo Verde, provincia del Chubut. Rep. Arg. Actas V Congreso Geológico Argentino. T II; 186-202. Córdoba.

- Martinez, H.1996. Hoja Geológica 1:250.000 Rawson. Secretaría de Minería de la Nación. Servicio Minero Nacional. Inédita.

- Proinsa , 1994. Estudio integral del Valle Inferior del Río Chubut. Provincia del Chubut. Corfo-Recursos Hídricos.

- Pronsato, A.1950. Estudio geohidrológico del Río Chubut. Agua y Energía.

- Rice, J.1983. Fundamentos de geomorfología. Paraninfo. Madrid.

- Servicio Meteorológico Nacional. Estadísticas meteorológicas, Estación Trelew, Argentina, años 1941-1980.

- Stampone, J. y Cambra,H.1994. Estudio hidrogeológico de la zona central de la Meseta de Montemayor y su vertiente Atlántica. XV Congreso Nacional del Agua. La Plata.

- Stampone, J., Ichazo, G., Cambra, H. y Gongora, H. 1995. Aporte al conocimiento de la hidrología subterránea en la zona de las lagunas de estabilización de Trelew. Revista Naturalia Patagónica.Ciencias de la Tierra V 3.

- Stampone, J. e Ichazo, G. 1995. Contaminación hídrica subterránea en el Parque Industrial de Trelew.Cuartas Jornadas Geológicas Bonaerenses. Junín. Pcia. de Bs. As.

- Stampone, J. e Ichazo, G. 1995. “Detección de contaminación hídrica subterránea en las Lagunas de evaporación de Trelew, Provincia del Chubut, Argentina”. Segundo Simposio Hispano Argentino sobre temas actuales de Hidrología Subterránea. Tucumán.

- Stampone, J., Cambra, H., Ichazo, G. y Góngora, H. 1996. Impacto hidrodinámico subterráneo en las lagunas de estabilización de Trelew, Provincia del Chubut. XVI Congreso Nacional del Agua.Neuquén.

- Stampone, J. 1996. Contaminación hídrica subterránea en zonas suburbanas de la Ciudad de Trelew. Revista Naturalia Patagónica.

- Stampone, J. 1997. Vulnerabilidad y riesgo de contaminación por pesticidas de las aguas freáticas del Valle Inferior del Río Chubut. I Congreso Nacional de Hidrogeología. Bahía Blanca. Buenos Aires.

- Stampone, J. et.al.1998. Estudio del impacto hidrodinámico superficial y subterráneo de los efluentes de la Ciudad de Puerto Madryn, en la zona de terraza. FCN, UNPSJB- SERVICOOP.

- Stampone, J. 2002. Estimación del avance vertical de la pluma de contaminación bajo una laguna de estabilización. Actas XVI Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Trelew.

- Stampone, J., Gallastegui, R., Furci, M. y Durante, C. 2002. Detección de carga contaminante en la capa freática de la Ciudad de Trelew. Actas XVI Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Trelew.

- Stampone, J., Serra, J. y C. Durante. 2005. Prognosis del funcionamiento hidráulico de lagunas de

evaporación de efluentes industriales. Actas XX Congreso Nacional del Agua. Mendoza.

- Stampone, J. 2005. Determinación de probable contaminación freática por efluentes industriales contenidos en lagunas de evaporación, ubicadas en el Valle Inferior del Río Chubut. Actas. XVI Congreso Geológico Argentino. La Plata.

- Stampone, J. y J. Cabreros. 2005. Estudio Hidrológico. Lagunas de tratamiento de efluentes Parque Industrial de Trelew. FCN-UNPSJB. Acuerdo Chargeurs Wool Argentina.

- Súnico, A., Bouza, P. y Del Valle, H.1996 Erosion of subsurfrase horizonts in Northeastern Patagonia, Argentina. Arid soil and rehabilitation. 10: 359-378. Taylor & Francis.

- Thornbury, W.1960. Principios de geomorfología. Editorial Kapelusz. Buenos Aires.

- Vogt, Thea y Del Valle, H. 1994 Calcretes and cryogenic structures in the area of Puerto Madryn (Chubut, República Argentina).Geografiska Annaler 76A (1-2): 57-75.

- Windhausen, A. 1931. Geología Argentina. Ed. Peuser. Buenos Aires.

- Beeskow, A.M.; Del Valle, H.F. y Rostagno C.M. 1987. Los Sistemas Fisiográficos de la Región Árida y Semiárida de la Provincia del Chubut. SECyT. Delegación regional Patagonia. San Carlos de Bariloche.139p.

- Cabrera, A., Willink, A. 1980. Biogeografía de América Latina. Serie de Biología. Monografía N° 13.O.E.A. :122pp.

- Caille, G., González, R., Gozstonyi, A. y Ciocco, N. 1997. Especies capturadas por las flotas de pesca costera en Patagonia. Programa de Biólogos observadores a bordo 1993-1996. Informe Técnico del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica. Fundación Patagonia Natural (Puerto Madryn ,Argentina) Nº 27:1-21.

- De Lamo, D. 1996. El guanaco. Ecomagazine: 4-5p.-

-Esteves, J.L., Solis, M., Gil, M., Santinelli, N., Sastre, V., González Raies, C., Hoffmeyer, M. y Commendatore, M. 1996. Dos Bahías Patagónicas: Bahía Nueva - Bahía Engaño. En: Jorge Marcovecchio (ed.) Pollution Processes in Coastal Environments: 64-70 p.

- Esteves J.L., Solís M., Gil, M., Santinelli N., Sastre V., González Raies C., Hoffmeyer M. y Commendatore

M. 1997. Evaluación de la contaminación urbana de la Bahía Engaño (Provincia del Chubut). Informe Técnico del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica. Fundación Patagonia Natural (Puerto Madryn , Argentina) Nº 35:1-32.

- Ferrari, H., 1994. Vida Silvestre. Revista de la Fundación de Vida Silvestre Argentina: 32-35p.

- Fondacaro, R. y Ruiz de Fondacaro, A. 1995. Control de ictiofauna, campaña de invierno de 1995. Informe presentado a Hidroeléctrica Ameghino S.A., 12 p.

- Forcone, A. 2004. Hierbas y arbustos frecuentes en el Valle Inferior del Río Chubut. Una guía ilustrada para su reconocimiento. Editorial de la Universidad Nacional del Sur. 116 p.

- Santinelli, N., Sastre, V. y Caille, G. 1990. Fitoplancton del Estuario Inferior del Río Chubut y su relación con la Salinidad y la Temperatura. Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral (21) (1):69-79.

- Santinelli, N. y Esteves, J.L. 1993. Características químicas y fitoplanctónicas del Estuario del río Chubut, Patagonia, Argentina". Naturalia Patagónica 1(1): 22-34

- Santinelli, N., Sastre, V. y Esteves, J.L. 2002. Episodios Nocivos en la Zona Costera Patagónica. Eugenia Sar,Martha Ferrario y Beatriz Reguera (Eds). Microalgas Marinas productoras de toxinas presentes en el Cono Sur. Instituto Español de Oceanografía, Vigo. 197-208.

- Santinelli, N. y Sastre, V. 2007. Informe Final Programa de Monitoreo de Floraciones Algales Nocivas y Toxicidad en Moluscos de la Zona Costera Chubutense. Acuerdo de trabajo Facultad de Ciencias Naturales (UNPSJB)-Secretaría de Pesca.

- Sastre, A. V., Santinelli, N. H. y Caille, G. 1990. Diatomeas y Dinoflagelados del Estuario del río Chubut (Patagonia, Argentina). II Estructura de las Comunidades", Anales 2º Congreso Latinoamericano de Ficología Marina. Rvta Fac. de Ocean., Pesq. y Cs Alimentarias 2: 181-192.

- Sastre, V., Santinelli, N. y Sendín, M.E. 1994a. Floración de Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen

(Bacillariophyceae) en el curso inferior del río Chubut. Revista Brasileira de Biologia, 54(4): 641-647.

- Sastre, V., Santinelli, N., Otaño, S., Ivanissevich, M.E. y Ayestarán, M.G. 1994b. Diatom blooms and their relation to water supply. Verh. Internat. Verein. Limnol. 25:1974-1978.

- Sastre, A.V., Otaño, S.H., Santinelli, N.H., Pangaro, M.F., Ayestarán, M.G. y Ivanissevich, M.E. 1994c.Fitoplancton, nutrientes, manejo del embalse Florentino Ameghino y su influencia en el río Chubut. Naturalia Patagónica. Ciencias Biológicas. Vol.2, Nº 1-2: 59-69.

- Sastre, A.V., Santinelli, N.H., Otaño, S.H. y Ivanissevich, M.E. 1997. Water quality in the lower section of the Chubut River, Patagonia, Argentina. Verh. Internat. Verein. Limnol. 26: 951-955.

- Serdá, A. 1996. Composición y variación espacio temporal de la comunidad zooplanctónica del Embalse Florentino Ameghino (Chubut) Patagonia Argentina. Seminario de Licenciatura en Ciencias Biológicas.

- Tell, G., Izaguirre, I. y Quintana, R.D. 1997. Flora y Fauna Patagónicas. Ediciones Caleuche. 175 p. - Vallejos, M. y Coronato, F. 1994. Atlas de la Provincia del Chubut. Saxon Impresores S.R.L. Buenos Aires 30p.

- Vecchio, J., Tartaglione, J., Orozco, J., Gómez, O. y Grikman, G.1986. Intoxicación por V.P.M. (Marea Roja). Medicina 6: 705-707.

- Ordenanza Nº 2667/88 sobre el funcionamiento de las Asociaciones Vecinales del Ejido Urbano de Rawson

- Digesto Municipal , Ordenanza Nº 1.107, (y modificatorias complementarias) donde se establecen las áreas en el ejido Municipal, nuevos núcleos urbanos, loteos y división predial.

- Billodas, Javier; Caminoa, Gonzalo “ Investigación Estadística Socio Económica y de Mercado Laboral sobre la Ciudad de Rawson” Plan Estratégico Rawson- Secretaría de Planeamiento-Secretaría de Bienestar Social-Municipalidad de Rawson.Año 2003

- Estadística y Censo de la Provincia del Chubut.

- Municipalidad de Rawson- Oficinas de Planeramiento

- Cooperativa de Servicio Público, Consumo y Vivienda Ltda..Rawson

- Departamento de Estadísticas Sociales y demográficas- Necesidades Básicas Insatisfechas* (NBI):

- Departamento de Estadísticas Sociales y demográficas- Calidad de materiales de la vivienda (CALMAT)

- Ministerio de Economía de la Provincia del Chubut

- Ministerio de Educación -Rawson

- Encuesta Permanente de Hogares.

- Censo Nacional de Hogares Población y Vivienda 2001 (INDEC)

- http://www.estadistica.chubut.gov.ar/departamentos/rawson.html

- http://www.estadistica.chubut.gov.ar/fichas/Ficha%20Rawson.pdf

- http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=586&IdSeccion=0

http://www.estadistica.chubut.gov.ar/menuTematico/poblacion/3%20Piramides/Piramides%20LOCALIDADES

%202001.xls